# BIZTONSÁGI ADATLAP

A magyar változat kiállításának kelte: 2005.02.13.

Dokumentum szám: 07-8720-0

- A KÉSZÍTMÉNY NEVE: 3M (TM)ESPE (TM) Egy komponensű fogászati ragasztó

3M (TM)ESPE (TM) Single Bond Adhesive

Gyártó cég neve: ESPE Dental Products

3M Center

St. Paul, Minnesota

55144-1000

1-800-364-3577 vagy (651) 737-6501

Importáló/Forgalmazó cég neve: 3M HUNGÁRIA Kft.

1138. Budapest, Váci út 140.

Tel: 270-77-11

Fax: 320-0951

Sürgősségi telefonszám ETTSZ: 06 80 201199

2.ÖSSZETÉTEL

Az alább megjelölt anyagok 2-8 % vizet tartalmazó keveréke.

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | % | Veszélyjel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etil-alkohol | 64-17-5 | 200-578-6 | 30-40 | F | 11 |
| Biszfenol A diglicidil-éter-dimetakrilát | 1565-94-2 | 216-367-7 | 15-25 | Xi | 36/37/38 |
| 2-Hidroxietil-2-metakrilát | 868-77-9 | 212-782-2 | 10-20 | Xi | 36/38-43 |
| Glicerol-1,3-propándiil biszmetakrilát | 1830-78-0 | 217-388-4 | 5-15 | Xi | 36/37/38 |
| Akrilsav és itakoniksav kopolimer | 25948-33-8 | polimer | 5-15 | - | - |
| Diuretán-dimetakrilát | 72869-86-4 | 276-957-5 | 2-8 | Xi | 36/37/38 |

3.	VESZÉLYESSÉG  SZERINTI  BESOROLÁS

Besorolás vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet szerint:

Xi			F

Irritatív               Túzveszélyes

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 11 Tűzveszélyes

R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Speciális veszélyek: Tűzveszélyes folyadék és gőz. A felmelegedett tartályokban megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. A folyadék gőze nehezebb a levegőnél, a talajon tovaterjedhet és hőforrástól újra belobbanhat.

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

4.1.	Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő  folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz.

4.2.  	Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Tünetek esetén forduljunk szakorvoshoz. A szennyezett ruházatot mossuk ki az újrafelvétel előtt

4.3.	Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, panaszok esetén hívjunk orvost.

4.4.	Lenyelés esetén: Ne hánytassuk. Adjunk inni két pohár vizet. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át. Panaszok esetén hívjunk orvost.

5.	TŰZVESZÉLYESSÉG

Tűzveszélyes

5.1.	Oltóanyag: B osztályú oltószer: pl. CO2, por

5.2	Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO,CO2

5.3.	Tűzoltáskor tűzálló védőruházat (Bunker Gear), védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, légzésvédő használata szükséges.

5.4.	Egyéb: A veszélyeztetett tartályokat vízzel hűtsük, a felmelegedett tartályokban megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. Tűzveszélyes folyadék és gőz. A folyadék gőze nehezebb a levegőnél, a talajon tovaterjedhet és hőforrástól újra belobbanhat.

Az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6.	ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

6.1.	Személyi védelem

Egyéni védõruházatot kell viselni. Kerüljük a bőrrel és a szemmel való  érintkezést, ne lélegezzük be a gőzeit.

6.2.	Kiömlés esetén

Szüntessünk meg minden hő és szikraforrást, biztosítsunk megfelelő szellőzést. Szikrabiztos eszközöket használjunk.

A kiömlött anyagot itassuk fel nedvszívó, nem éghető szervetlen anyaggal (pl. bentonit, vermiculit, univerzális megkötő anyag), majd gyűjtsük konténerbe. A maradékot megfelelő tisztítószerrel tisztítsuk fel.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

6.3.	Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	Kezelés: állandó szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel, ne lélegezzük be a gőzeit. Óvakodjunk az elektrosztatikus feltöltődéstől. Ne legyen a közelben hőforrás, láng, szikraforrás. Az akrilátok áthatolhatnak a védőkesztyűn, ilyen esetben azonnal vegyük le, mossunk kezet és húzzunk új védőkesztyűt.

7.2.	Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, hőforrástól, szikrától, nyílt lángtól, direkt napfénytől távol, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó.

8. 	AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1.	A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását, permetének/gőzének belégzését. Munka közben inni, étkezni, dohányozni tilos. Az elszennyeződött ruhát vegyük le és mossuk ki újra használat előtt. Munkavégzés után mossunk kezet.

8.2. 	Műszaki intézkedések: megfelelő szellőzés

  - Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

Etil-alkohol CAS: 64-17-5  ÁK érték: 1900 mg/m3    CK érték: 7600mg/m3

8.4	Egyéni védelem

    - Légzésvédelem: óvakodjunk a gőzök, permet és köd belégzésétől, elegendő szellőzés esetén légzésvédelem nem szükséges

### Bőr- és testfelület védelme: óvakodjunk az ismételt expozíciótól

    - Kézvédelem: óvakodjunk az ismételt expozíciótól, a vele való munkánál használjunk megfelelő védőkesztyűt

    - Szemvédelem: óvakodjunk a szemmel való érintkezéstől, szembejutás veszélye esetén megfelelõ, jól illeszkedõ szemüveget használjunk

9.	FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

Fizikai állapot:

halmazállapot: folyadék

szín: tiszta

szag: enyhe akrilát

forráspont: 78  Co

lobbanáspont: 22 Co  (zárt téri)

relatív sűrűség: 1,003 (víz=1)

pH:5

viszkozitás: 15 centistoke

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil.

Veszélyes polimerizáció nem történik.

Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2

Kerülendő anyagok, körülmények: hő, szikra, nyílt láng

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Belélegezve, szemmel és bőrrel érintkezve irritáló hatású.

Tünetek: vörösödés, viszketés, duzzadás, a szem könnyezése, homályos 	látás, hólyagosodás. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat 	(szenzibilizáló hatású lehet).

Ismételt és hosszan tartó belégzés esetén a tünetek: fejfájás, szédülés, álmosság, inkoordináció, lassú reagálási idő, a légutak irritációja, köhögés, tüsszögés stb.

Lenyelve okozhat gyomor és bélpanaszokat, émelygést, hányingert, hasmenést.

- ÖKOTOXIKOLÓGIAI ADATOK

A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok

Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni.

13.      HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

Irányított égetéssel meg lehet semmisíteni (a gyártó ajánlása)

EWC kód: 08 04 09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai).

14.	SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nemzetközi közúti/vasúti szállítás (ADR/RID):

Áruosztály				3

UN szám: 				UN1133

Helyes szállítási megnevezés:	RAGASZTÓK

Veszélyességi bárca:		3

Csomagolási csoport (PG):	II

Osztályozási kód:	  	         F1

Belvízi szállítás (ADN):

Áruosztály	3			PG: II

Osztályozási kód:		           F1

UN szám: 				UN1133

Megfelelő elnevezés:		Adhesives

Bárca:					3

Tengeri szállítás (IMDG kódex)

Áruosztály: 3				UN-szám: 1133		PG: II

EmS:					F-E, S-D

Helyes szállítási megnevezés:	Adhesives

Veszélyességi bárca:		3

Légi szállítás (ICAO/IATA):

Áruosztály:	3			UN/ID-szám: 1133		PG: II

PAX:		305   			CAO:	307

Helyes szállítási megnevezés:	Adhesives

Veszélyességi bárca:		3

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.  Címkézésre vonatkozó előírások:

Veszély jel és veszély szimbólum: F  Tűzveszélyes;  Xi  Irritatív

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 11 Tűzveszélyes

R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 		lehet)

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S 23 A keletkezett gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 37 Megfelelő védőkesztyűt  kell viselni

Figyelmeztetés: „Szenzibilizáló anyagot (2-Hidroxietil-2-metakrilátot) tartalmaz. 	Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.”

Tartalmaz: Etil-alkoholt, Biszfenol A diglicidil-éter-dimetakrilátot, 2-Hidroxietil-2-metakrilátot, Akrilsav és itakoniksav kopolimert és Diuretán-dimetakrilátot

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.2.	Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei.

15.3.	Veszélyes anyagok

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása

15.4.	Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet

15.5.	Vízszennyezés

204/2001 (X.26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

16.  EGYÉB

Csak foglalkozásszerű felhasználásra!

A 2.pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 11 Tűzveszélyes

R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású 		lehet)

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap (2003.01.07.)és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet  és módosítása a 33/2004  (V.26.) ESZCSM rendelet  előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.