# BIZTONSÁGI ADATLAP

A magyar változat kiállításának kelte: 2008. 08. 26.

Dokumentum szám: 16-0386-9

1.	A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve: 3M(TM) Espe(TM) Clinpro Sealant

Felhasználás: fogászati tömítő anyag, utántöltő

Gyártó cég neve: 3M ESPE Dental Products

3M Center

St. Paul, Minnesota

55144-1000

1-800-364-3577  vagy (651) 737-6501

Importáló/forgalmazó cég neve:

3M HUNGÁRIA Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 270-7777

Fax: 320-0951

Felelős személy neve: Csomor Marina

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

- A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint:

Xi

Irritatív

###### A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

- ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

| Megnevezés | CAS - szám | EINECS -szám | % | Veszély jel | R - mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trietilén-glikol-dimetakrilát | 109-16-0 | 203-652-6 | 40-50 | Xi | 36/37/38 |
| Biszfenol-A-diglicidil-éter-dimetakrilát | 1565-94-2 | 216-367-7 | 40-50 | Xi | 36/37/38-43 |
| Tetrabutilammónium-tetrafluoroborát | 429-42-5 | 207-058-8 | 1-10 | - | - |
| Szilánnal kezelt szilika | 68611-44-9 | 271-893-4 | 1-7 | - | - |

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

4.1.		Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz

4.2.  	Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz.

4.3.	Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. Újrafelvétel előtt az elszennyeződött ruházatot mossuk ki és a cipőt tisztítsuk meg.

4.4.	  Lenyelés esetén: Ne hánytassuk. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Nem tűzveszélyes, normálisan éghető anyag.

5.1.	Oltóanyag:  B osztályú oltószer: pl. por, CO2

5.2.     Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO, CO2

5.3.	Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.

6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Távolítsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a	veszélyeztetett területről. Az összegyűjtést kvalifikált személy végezze.

6.1.	Személyi védelem

Tartsuk be a biztonsági előírásokat.

Kerüljük a készítménnyel való közvetlen érintkezést, bőrre, szembe jutását, lenyelését.

6.2.	Kiömlés esetén

Szellőztessünk. A kiömlött  anyagot itassuk fel nedvszívó szervetlen anyaggal, míg száraznak nem tűnik,  (pl. homok, diatómaföld, univerzális megkötő anyag) majd gyűjtsük megfelelő zárt konténerbe.

A maradékot tisztítsuk fel. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

6.3.	Környezetvédelem

Ne engedjük a készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába jutni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	Kezelés: Használat közben megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. A használaton kívüli tárolóedényt tartsuk lezárva. A „no-touch” (nem érintkezni) technika ajánlott. Vigyázat, az akrilátok áthatolhatnak az általában használatos kesztyűkön. A sérült kesztyűt vegyük le és húzzunk újat.

7.2.	Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen,	élelmiszerektől elkülönítetten, hőtől, direkt napfénytől védve tárolandó.

8.       AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	A munkavégzés feltételei:

Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés szüneteiben folyóvizes kézmosás, a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

8.2.     Műszaki intézkedések:

Megfelelő hatásfokú szellőztetés szükséges

8.3.     Munkahelyi levegőben megengedett határérték:-

8.4.     Egyéni védelem

Légzésvédelem: elegendő szellőzés esetén légzésvédelem nem szükséges

### Bőr- és testfelület: óvakodjunk az expozíciótól

Kézvédelem: viseljünk védőkesztyűt. Az akrilát áthatolhat a kesztyűn, ilyenkor	alaposan mossunk kezet és húzzunk új kesztyűt.

Szemvédelem: óvakodjunk a szemmel való érintkezéstől, szembejutás	veszélye esetén megfelelõ, jól illeszkedõ védőszemüveget használjunk.

9. 	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szag: jellegzetes

- szín: tisztától a világos sárgáig

relatív sűrűség: 1,5 (víz=1)

gőznyomás:<= 27 psia  (55 C°)

viszkozitás:kb. 1000 centistoke

10. 	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: normál körülmények mellett stabil.

Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2

Veszélyes reakciók, kerülendő anyagok, körülmények: hő, hő- és szikraforrás,	direkt napfény.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. (vörösödés,viszketés, ödéma, hólyagosodás, bőrszárazság, köhögés, tüsszögés, fejfájás, rekedtség stb.)

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Tünetek: vörösödés, ödéma,	viszketés, hólyagosodás stb.

Lenyelve gyomor fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés jelentkezhet.

12.	ÖKOLÓGIAI ADATOK

A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok

Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termék maradékai kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC kód: 08 04 09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat	tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai)

Ellenőrzött égetéssel is megsemmisíthető (a gyártó ajánlása)

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nem szabályozott

15.	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.  Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: Xi, Irritatív

A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 23 A keletkezett gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal mossuk le a bőrt sok vízzel

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Trietilén-glikol-dimetakrilát, Biszfenol-A-diglicidil-éter-dimetakrilát

15.2.	A vonatkozó jogszabályok:

Veszélyes anyagok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása.

Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről

16. 	EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csak foglalkozásszerű felhasználásra! Fogászatban.

A 2. és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R36/37/38 Szem és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Készült: ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által 2005.08.10.) készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet  előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról