# BIZTONSÁGI ADATLAP

A magyar változat kiállításának kelte: 2009. 03.23.

##### Dokumentum szám: 16-2827-0

1.	A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve:  3M Durelon Powder Normal/Quick

Felhasználás: fogászati cement

Gyártó cég neve: 3M UK PLC

3M CENTRE, CAIN RD,

Bracknell, Berkshire RG12 8HT

Tel:01344 858000

Forgalmazó cég neve:

3M HUNGÁRIA Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 270-7777

Fax: 320-0951

Felelős személy neve: Csomor Marina

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

- A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint:

N

Környezeti veszély

A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

- ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | % | Veszély-jel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cink-oxid | 1314-13-2 | 215-222-5 | >90 | N | 50/53 |
| Ón-difluorid | 7783-47-3 | 231-999-3 | 1-5 | - | - |
| Ón(IV)-oxid | 18282-10-5 | 242-159-0 | 1-5 | - | - |

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

4.1.		Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz

4.2.  	  Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő  folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén forduljunk szakorvoshoz.

4.3.	Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel.

4.4.	  Lenyelés esetén: Ne hánytassuk, adjunk két pohár vizet a sérültnek, panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Nem tűzveszélyes.

5.1.	Oltóanyag: a környezethez alkalmazkodva mindenfajta oltószer használható

5.2.     Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: nem ismertek

5.3.	Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőfelszerelés, izolációs légzésvédő használata szükséges.

6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Távolítsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a 	veszélyeztetett területről. Az összegyűjtést kvalifikált személy végezze.

6.1.	Személyi védelem

Tartsuk be a munkahigiénés és biztonsági előírásokat.

6.2.	Kiömlés esetén

A kiszóródott anyagot nedves eljárással szedjük össze majd gyűjtsük címkézett konténerbe. A száraz seprű használata porfelhő képződésével járhat, kerüljük el.

A maradékot tisztítsuk fel.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

6.3.	Környezetvédelem

Ne engedjük a készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába jutni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	Kezelés: a higiénés előírásokat tartsuk be.

7.2.	Tárolás: eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó.

8.       AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés szüneteiben folyóvizes kézmosás, a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

8.2.     Műszaki intézkedések: -

8.3.     Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

Cink-oxid CAS:1314-13-2  ÁK érték: 5 mg/m3 resp. CK érték: 20 mg/m3 resp.

Ón szervetlen vegyületei (ónra számítva)    ÁK érték: 2 mg/m3  CK érték:8mg/m3

8.4.     Egyéni védelem   (gyártó ajánlásai)

Légzésvédelem: légzésvédelem nem szükséges

### Bőr- és testfelület: óvakodjunk az ismételt expozíciótól

Kézvédelem: óvakodjunk a bőrrel történő ismételt, hosszan tartó érintkezéstől, normális esetben kesztyű nem szükséges

Szemvédelem: óvakodjunk a szembejutástól, szembejutás veszélye esetén  megfelelõ, jól illeszkedõ védőszemüveget használjunk.

9. 	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:

halmazállapot: finom por  (átmérője < 10 µm)

szín: enyhén pinkes

szag:  szagtalan

relatív sűrűség:4,7  (víz=1)

vízben nem oldódik

10. 	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: normál körülmények mellett stabil.

Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

Veszélyes bomlástermékek: -

Veszélyes reakciók, kerülendő anyagok, körülmények: -

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék a gyártó tapasztalatai és a rendelkezésre álló adatok szerint 	rendeltetésszerű felhasználás esetén nem károsítja az emberi szervezetet.

Mechanikai szem, bőr és légúti irritáció előfordulhat.

Lenyelve gyomor fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés jelentkezhet.

12.	ÖKOLÓGIAI ADATOK

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC kód: 06 03 15* (nehézfémeket tartalmazó fémoxidok)

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Közúti szállítás ADR /Vasúti szállítás RID:

Osztály			9

Csomagolási csoport:	III.

UN szám:		3077

Veszélyességi bárca:	9

Megfelelő szállítási elnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.( cink-oxid)

Vízi szállítás (ADN):

Osztály			9  	Csomagolási csoport:		III.

UN szám:		3077 	Bárca:			9

Megfelelő szállítási elnevezés UN3077 Umweltgefaehrdender Stoff, fest,n.a.g.begrenzte Menge (Zinkoxid)

Tengeri szállítás (IMDG)

Osztály			9  Csomagolási csoport:		III.

UN szám:		3077  Bárca:				9

EmS:			F-A, S-F

Megfelelő elnevezés: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc oxyde)

Légi szállítás (ICAO/IATA):

Osztály:			9  Csomagcsoport: III.

PAX:	911		CAO:	911

UN szám:3077	Bárca:	9

Megfelelő elnevezés: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc oxyde)

15.	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.  Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: N, Környezeti veszély

A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal mossuk le a bőrt sok vízzel

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap

Veszélyt meghatározó komponens a címkézéshez: cink-oxid

15.2.	A vonatkozó jogszabályok:

Veszélyes anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása.

Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről

16. 	EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csak ipari, foglalkozásszerű felhasználásra! Fogászatban.

A 2. és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által 2006.01.15-én készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet  előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról