# BIZTONSÁGI ADATLAP

A magyar változat kiállításának kelte: 2009. 05. 04.

##### Termék kód: 16-2782-7

- A KÉSZÍTMÉNY NEVE: 3M(TM) Espe(TM) Cavit/Cavit-W/Cavit-G

Felhasználás:fogászati ideiglenes tömítőanyag

Gyártó cég neve: 3M ESPE Dental Products

3M Center

St. Paul, Minnesota

55144-1000

1-800-364-3577  vagy (651) 737-6501

Importáló/Forgalmazó cég neve: 3M HUNGÁRIA Kft.

1138. Budapest, Váci út 140.

Tel: 270-77-11

Fax: 320-0951

Felelős személy neve: Csomor Marina

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

- A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet szerint:

Xi                              N

Irritatív	    Környezeti veszély

A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:

R 36 Szemizgató hatású

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

- ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

| Megnevezés | # CAS-szám | EU-szám | % | Veszély-jel | R- mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cink-oxid | 1314-13-2 | 215-222-5 | 30-50 | N | 50/53 |
| Kálcium-szulfát | 7778-18-9 | 231-900-3 | 1-30 | - | - |
| Bárium-szulfát | 7727-43-7 | 231-784-4 | 0-20 | - | - |
| Talkum | 14807-96-6 | 238-877-9 | 0-20 | - | - |
| 2,2'-[Etán-1,2-diilbisz(oxi)]biszetil- diacetát | 111-21-7 | 203-846-0 | 10-20 | - | - |
| Cink-szulfát | 7733-02-0 | 231-793-3 | 5-10 | Xn,N | 22-41-50/53 |
| Polivinil-acetát | 9003-20-7 | polimer | 1-5 | - | - |

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK

4.1.	Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

4.2.  	Lenyelés esetén: Ne hánytassuk. Nagy mennyiség lenyelése esetén forduljunk orvoshoz

4.3.	Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

4.4.	Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő  folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Irritáció esetén forduljunk szakorvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Nem tűzveszélyes

5.1.	Oltóanyag: „B” osztályú oltószer: pl. por, CO2

5.2.	Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: irritáló gázok, gőzök, CO, CO2

5.3.	Tűzoltáskor védőruházat, védőfelszerelés, izolációs légzésvédő használata szükséges.

6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

6.1.	Személyi védelem

Ne érintkezzen a bőrrel és a szemmel.

  - Kiömlés esetén

Szellőztessünk.  A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtsük megfelelő fém konténerbe. Tisztítsuk fel a maradékot.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

6.3.	Környezetvédelem

Ne engedjük készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába jutni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	Kezelés: Normál használat során semmilyen különös intézkedés nem szükséges. Óvakodjunk a szembe jutástól és a bőrrel történő gyakori érintkezéstől.

7.2.	Tárolás: csak eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen tárolandó.

8. 	AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1.	A munkavégzés feltételei:

Kerülni kell a készítmény bőrre, szembe jutását, permetének/gőzének belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát le kell cserélni. A munka után folyóvizes tisztálkodás szükséges.

  - Műszaki intézkedések: -

  - Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

Cink-oxid CAS: 1314-13-2 ÁK érték: 5 mg/m3 resp. CK érték:20 mg/m3  resp.

Bárium-szulfát  CAS:7727-43-7  ACGIH TWA: 10 mg/m3, OSHA TWA: 5 mg/m3   resp. por  OSHA TWA: 10 mg/m3   felsz. por , OSHA TWA: 15 mg/m3   totál. por, OSHA TWA: 10 mg/m3   inh. (a gyártó adatai)

Kálcium-szulfát  CAS:7778-18-9  ACGIH TWA, inh.: 10 mg/m3, OSHA TWA: 5 mg/m3   resp. por , OSHA TWA: 15 mg/m3  totál por (a gyártó adatai)

Talkum  CAS:14807-96-6  ACGIH TWA, resp.: 2 mg/m3, CMRG TWA: 0,5 mg/m3   resp. por, OSHA TWA: 2mg/m3   resp. por (a gyártó adatai)

8.4.	Egyéni védelem (gyártó ajánlásai)

8.4.1.	Légzésvédelem: normál körülmények között nem szükséges

8.4.2.  Bőr- és testfelület védelme: óvakodjunk az ismételt expozíciótól.

8.4.3.  Kézvédelem: védőkesztyű nem szükséges, óvakodjunk az ismételt hosszan tartó expozíciótól

8.4.4.  Szemvédelem: kerüljük a szembejutást, szembejutás veszélye esetén 	védőszemüveget használjunk.

9. 	FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

Fizikai állapot:

halmazállapot: szilárd paszta

szín: termékfüggő (pink, szürke, fehér)

szag: enyhe, jellegzetes

vízoldhatóság: nem oldódik

relatív sűrűség: 2,6-3,0  (víz=1)

10.	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: előírásszerű tárolás és felhasználás esetén stabil.

Veszélyes polimerizációs termék nem keletkezik.

Hőbomlás során keletkezik: irritáló gázok, gőzök, CO, CO2

Összeférhetetlen anyagok, körülmények: -

- TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A szembe jutva irritációt okoz (vörösödés, duzzadás, könnyezés stb.).

Ismételt hosszan tartó érintkezés esetén enyhe bőr és légúti irritáció felléphet.

Lenyelve hányingert, hányást, hasmenést okozhat.

- ÖKOLÓGIAI ADATOK

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 	okozhat. Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni

13.      ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termék maradékai kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC kód: 08 04 09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai).

Irányított égetéssel is megsemmisíthető (a gyártó ajánlása).

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Közúti szállítás ADR /Vasúti szállítás RID:

Osztály			9

Csomagolási csoport:	III.

UN szám:		3077

Veszélyességi bárca:	9

Megfelelő szállítási elnevezés: KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.(cink-oxid, cink-szulfát)

Vízi szállítás (ADN):

Osztály			9  	Csomagolási csoport:		III.

UN szám:		3077 	Bárca:			9

Megfelelő szállítási elnevezés UN3077 Umweltgefaehrdender Stoff, fest,n.a.g.begrenzte Menge (Zinkoxid, zincsulfat)

Tengeri szállítás (IMDG)

Osztály			9  Csomagolási csoport:		III.

UN szám:		3077  Bárca:				9

EmS:			F-A, S-F

Megfelelő elnevezés: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc oxyde, zinc sulphate)

Légi szállítás (ICAO/IATA):

Osztály:			9  Csomagcsoport: III.

PAX:	911		CAO:	911

UN szám:3077	Bárca:	9

Megfelelő elnevezés: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc oxyde, zinc sulphate)

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Címkézésre vonatkozó előírások:

Veszély jel és veszély szimbólum: Xi, Irritatív;  N, Környezeti veszély

A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 36 Szemizgató hatású

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 25 Kerülni kell a szembejutást

S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell 	ártalmatlanítani

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni / Biztonsági adatlap

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Cink-oxid, cink-szulfát

15.2.	Vonatkozó jogszabályok:

Veszélyes anyagok: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete 	(2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 	engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), 2000. évi XXV. törvény a kémiai 	biztonságról és vonatkozó rendeletei, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes 	készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 	szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása.

Veszélyes hulladék: 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal 	kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, 16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet 	a hulladékok jegyzékéről

- EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csak professzionális felhasználásra, fogászatban.

A 2.és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R22 Lenyelve ártalmas

R36 Szemizgató hatású

R41Súlyos szemkárosodást okozhat

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció, a gyártó által 2005.04.20-án készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2005. 04. 13.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról