Biztonsági adatlap

91/155/EEC szerint

kiadás dátuma: 2001.11.08.

lefordítva és a magyar jogszabályoknak megfelelően adaptálva: 2003.01.24.

1. A készítmény neve:		Harvard cement folyadék-normál kötésű

Leírás: 				Koronák- és hidak ragasztására alkalmazondó ragasztócement

A gyártó cég neve: 		Herstellungs- und Vertriebesgesellschaft

Richter & Hoffmann Harvard Dental GmbH

Címe:				Johanninsberger Straße 24

14197 Berlin

###### Németország

Tel.:		+49-30/8215500

Importáló cég neve:		Hipokrat Dental Depo Bt.

Cím:				Beethoven u. 2/a

1128 Budapest

Telefon:				(36-1) 487-0320

Fax:				(36-1) 487-0324

2. Összetétel:

Koncentráció tartomány°%	Veszélyjel		R-mondat	S mondat

Foszforsav		>25		     		     C			R34		S1/2,S26,S45

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Veszélyszimbólum:			C-maró

R34					Égési sérülést okoz

4. Elsősegélynyújtás:

Utasítások:				Szennyezett (használt) ruhát azonnal le kell venni

Bőrrel való érintkezés esetén:		Öblítsük le bő vízzel és szappannal.

Szemmel való érintkezés esetén:		Nyitott szemet öblítsük ki bő vízzel, kérjünk orvosi segítséget (lehetőleg

szem szakorvostól).

Lenyelés esetén:				Azonnal kérjünk orvosi segítséget.

5. Tűzveszélyesség:

Oltási eszközök:							Minden oltási anyag használható. Tűz esetén vízzel oltható

Megfelelő tűzoltószerek:						nincs adat

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek:			nincs adat

A termékkel kapcsolatos elsődleges veszélyforrás:			Nincs.

Különleges óvintézkedések:					Nincs adat.

Egyéb óvintézkedések:						-

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyekre vonatkoztatott biztonsági óvintézkedések:		Kerüljük el a szembe / bőrre jutást.

Környezetvédelmi óvintézkedések:				Nagy kiszórás esetén ne engedjük, hogy a készítmény a

csatornahálózatba, talajvízbe jusson. Takarjuk le nyirkos anyaggal vagy homokkal, fűrészporral vagy más kémiai kötő anyaggal (kalcium szilikát hidrát)

Tisztítási / eltávolítási eljárások:					Mechanikai eltávolításnál (szennyezett felületek takarításánál)

bőséges vizet  használjunk.

Egyéb:								-

7. Kezelés és tárolás:

Információk a biztonságos kezeléshez:					Csak hozzáértő személyek használhatják

fogászati rendelőben vagy fogászati

laboratóriumban.

Ügyeljük, hogy víz ne keveredjen a termékkel

Tárolás:								Ne engedjük, hogy a készítmény a

csatornahálózatba, talajvízbe jusson.

A raktárhelységekkel és a tartályokkal szemben támasztott követelmények: Szorosan lezárt tartályokban tároljuk,

szobahőmérsékleten.

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:		Jól szellőző és megfelelő nagyságú

helységben tároljuk.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Légzésvédelem:				nincs adat

Kézvédelem:				Védőkesztyű (gumikesztyű) használata kötelező

Szemvédelem:				Védőszemüveg használata tanácsos.

Bőrvédelem:				Bőrérintkezésnél azonnal öblítsük le bő vízzel és szappannal

Testvédelem:				-

Általános óvintézkedések:		Viseljünk fogászati vagy laboratóriumi munkaruhát.

Higiéniai intézkedések:			Munka után mossunk kezet.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

| Halmazállapot | oldat | Legalacsonyabb robbanási érték | nincs adat |
| --- | --- | --- | --- |
| Szín | színtelen | Legmagasabb robbanási érték | nincs adat |
| Szag | Majdnem szagtalan | Éghetőség | nincs adat |
| PH-érték | 1-2 | Gáz nyomása 200C-on | nincs adat |
| Olvadáspont | <0C | Sűrűség 200C-on | 1,777g/cm3 |
| Forráspont | >100C | Oldhatóság vízben | jól oldódó |
| Lobbanáspont | nincs adat | Disztribúciós koefficiens n-Oktanol / víz | nincs adat |
| Gyulladáspont | nincs adat | Viszkozitás | nincs adat |
| Öngyulladás | nincs adat | Tömegsűrűség | nincs adat |

10. Stabilitás és reakciókészség:

# Hő eloszlás:					Nincs hő eloszlás, ha helyesen használjuk

# Veszélyes reakciók:				Nincs veszélyes reakció, ha utasítás szerint használjuk.

Kerülendő hatások:				nincs adat

Kerülendő anyagok:				nincs adat

Egyéb:						Maró hatású, pl. fémre

11. Toxikológiai adatok:

Hosszan tartó használat esetén sem jegyeztek fel mérgezéses esetet.

Égési sérülést okoz

Nagyon káros a szemnek

12. Ökotoxicitás:

Helyes használat esetén, nincs káros hatással a környezetre. Nem önthető ki a vízbe vagy talajvízbe.

Vízszennyezés osztály: WGK=1

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A 2000. évi XLIII. törvény –a hulladékgazdálkodásról-, és annak végrehajtásáról kiadott rendeletek előírásai szerint kell eljárni, mivel a termék és a csomagolása is veszélyes anyagnak számít.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Közúti szállítás

# ADR/RID/GGVS/GGVE 		8 osztály

# Tétel / betű:				C1

Figyelmeztetés:				-

Veszélyességi szám:			-

# Kemler szám:			-	80

# Anyag jellemzése:			foszfor sav, folyadék

UN-szám:				1805

# Belföldi szállítás

Osztály / tétel / betű:			-

Kategória:				-

# Anyag jellemzése:			-

Tengeri szállítás / GGVSee / IMDG

GGVSee / IMDG			8

Osztály / tétel / betű:			-

Lap:					8204

UN-szám:				1805

Csomagolási osztály:			III

EMS:					8-08

MFAG:					700

Anyag jellemzése:			foszforsav, folyadék

Kikötői szennyezés:			-

Helyes műszaki név:			-

Légi szállítás / ICAO / IATA-DGR

Osztály:				8

UN/ID-szám:				1805

Csomagolási osztály:			III

Anyag jellemzése:			foszforsav, folyadék

Helyes műszaki név:			-

Meghatározott mennyiség:		határszám 2801a

GGVE:					igen, legtöbb 12l/fuvar

15. Szabályozási információk:

- Nemzeti előírások

2000. évi XXV. tv. “a kémiai biztonságról”.

44/2000.(XII.27.) EüM. r.“a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól”.

189/2000. ( XI. 8.) Korm. r.“a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól”.

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM r: ”a munkahelyek kémiai biztonságáról”.

26/1996. (VIII. 28. ) NM. r. “az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók  (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról”.

57/1997. ( XII.21) NM. r. “a 26/1996(VIII. 28.) NM. r. módosításáról”.

25/1996. (VIII. 28. )NM. r. “az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményei”.

33/1998. (VI. 24.)  NM. “ a munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés  alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről”.

65/1999. (XII. 22.) EüM. r. “a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről”.

XXXI Tv. “a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról”.

35/1996 (XII. 29) “az országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról”.

Vízszennyezés:	3/1984II.7 OVH ill. 33/1993XII.23 KTM r.

4/1984 II.7 OVH ill. 34/1993XII.23 KTM r.

- 2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

- 98/2001. (VI.15.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

- 16/2001. (VII.18.) KöM r.  a hulladékok jegyzékéről

16. Egyéb:

Veszélyszimbólum: 	C

maró

Veszélyekre/kockázatokra utaló R mondatok

R34		Égési sérülést okoz

Biztonságos használatra utaló S  mondatok

S1/2		Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S26		Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S45		Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

További információk:

Jelen biztonsági adatlapon szereplő adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, és ez által legjobb tudásunknak megfelelő. A fent említett adatok nem tekinthetőek jellemzésnek. A felsoroltakat csupán a készítménnyel való bánásmódra vonatkozó követelményként kell értelmezni, de nem tekinthetőek biztosítéknak az adott termék jellegzetes leírását illetően.

Jelen biztonsági adatlap a gyártó által megadott adatok felhasználásával készült.

Budapest, 2003. január 24.