# XRV Herculite

Hasznalati útmutató Kerr kompozitrestaurációs rendszerhez

Köszönjük, hogy Ön ismét egy magas színvonalú Kerr termék vásárlása mellett döntött. A Kerr cég már több mint 100 éve, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő termékeivel a fogászat vezető anyaggyártó cégévé vált.

Kérjük mielőtt az anyagot használatba venné  szánjon néhány percet az alábbi útmutató tanulmányozására.

A Kerr XRV Herculite és Prodigy microhybrid kompzitjai fényrekeményedő kompozitanyagok, melyek cca. 79 súlyhányad %-ban  ( 59 % térfogathányad ) átlagosan 0,6 mikron átmérőjű anorganikus töltőrészecsekéket tartalmaznak. Az él szín kivételével minden más színű anyag röntgenárnyékot ad.

A kompozit 18-24 °C között tárolandó. A lejárati idő a gyártástól számított 3 év, mely mind a fecskendős mind pedig az unidose patronokon fel van tüntetve. Az anyag lejárata után nem használható fel. A Kerr XRV Herculite és a Kerr Prodigy kipolimerizálásához fogászati fénypolimerizációs készüléket, például Optilux 401/501 készüléket használjunk. Az anyagot annak alkalmazása előtt óvjuk mindenféle fényhatástól.

FIGYELEM: A kompozit kifolyásának  azaz a felesleges anyagveszteség elkerülése végett  a szükséges anyag kinyomása után a  fecskendő kinyomóját mindig csavarja két fordulattal vissza. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a kompozit a fecskendő kupakjába folyjék és így biztosíthatjuk az anyag folyamatos és problémamentes  használatát.

Az unidose patronok csak egyszeri felhasználásra alkalmasak. Kérjük ezeket a páciensnél történt használata után ne zárja le újra.

- A fecskendő kupakját mindig tisztítsa meg az esetleges kompozit maradványoktól.

- Az anyagot szobahőmérsékleten tárolja

A felszínekhez való kötődésről

Útmutató a megfelelő kötési erő eléréséhez.

1 Izolálja a fogat áttetsző matricával. Kofferdám használata kimondottan ajánlott.

- A nedves dentinfelszín ellentétben a száraz illetve kiszárított dentinfelszínekkel  növeli  a legújabb generációjú adhezívek ( pl. Optibond Solo Plus ) kötőerejét.

Figyelem: a nedves semmi esetre sem vérrel vagy nyállal „szennyezett” felszínt jelent.

- Mindig ügyeljen az anyagok felvitelének sorrendjére.

- Szenteljen időt a felszínnek megfelelő anyag kiválasztására.

- A klinikai tesztek lehetővé teszik a teljes savazási technika alkalmazását, azaz a dentin kondicionálást amennyiben arra lehetőség van.

- Ügyeljen, hogy a puszter levegője olajmentes legyen.

Alábélelő anyagok

Az egyedülálló üvegtöltésű technológiánknak és a magas kötőerőnek köszönhetően  a Kerr Optibond Solo Plus pótolja a hagyományos alábélelő anyagok használatát. Ez az előny lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy akár a zománc akár a dentin felületre csak egy anyagot  használjunk ami idő és költségmegtakarítást jelent. Amennyiben Ön kettős, azaz dual kötéssel még biztonságosabb adhéziót kívánna elérni úgy azt lehetővé teszi Az Optibond 3A és 3B 24639 illetve 24640 rendelésszámú anyagok használata. Ezen az összekeverendő összetevőknél ugyanazt az üvegtöltésű technológiát alkalmaztuk mint a készletben is található  Optibond Solo Plus – nál.

Az Optibond Solo Plus unidose patronok felnyitása és alkalmazása

- Tépje fel a külső védőfóliát

- Vegye ki a Solo Plus unidose patront a fóliábol és a fóliát dobja ki

- Fogja meg az optibond Solo Plus patron rövidebb tárolórészét és a felső hosszabb, vékonyabb zárórészt tekerje el mindaddig míg a két rész elválik egymástól.

- Használja a Kerr applikátort. Merítse bele az anyagot tartalmazó rövidebb részbe úgy, hogy az applikátor végére elegendő anyag kerüljön.

Optibond Solo Plus flakon használata

- A flakont használat előtt rázza fel.

- Cseppentsen egy csepp anyagot a keverőtálkába

- Merítse bele a Kerr applikátort az anyagba

Zománc/Dentin

Útmutató Zománc és/vagy Dentin adhézióhoz. Megjegyzés: Kettőskötésű Optibond Dual Cure összetevők külön is megvásárolhatóak. Lásd a fentiekben leírt információt. Az alábbi technika egyaránt alkalmazható direkt kompozitrestaurációkhoz és új amalgámrestaurációkhoz.

Az adhezív felvitelének leírása

Kompzit direkt ragasztása zománchoz vagy/és dentinhez.

- A zománcfelszíneket savazza fel Kerr 37,5 %-os foszforsavval 15 másodpercig.

- Alaposan mossa és gyengéden fújja le a felszínt, de ne szárítsa ki.

- Hordjon fel egy vékony réteget minden felszínre úgy, hogy az anyagot 15 sec. keresztül  azt alaposan szétterítve

- 3 másodpercen keresztül terítse szét az anyagot levegő segítségével

- Polimerizálja az anyagot 20 másodpercen keresztül

- Vigye fel a kompozitot és polimerizálja ki.

A kompozitanyag felvitele

- Válassza ki a kívánt színt

- Ha fecskendővel dolgozik a szükséges anyag kinyomása után a  fecskendő kinyomóját mindig csavarja két fordulattal vissza. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a kompozit a fecskendőben lévő nyomás miatt a kupakba folyjék és így biztosíthatjuk az anyag folyamatos és problémamentes  használatát.

- Ha unidose patronnal dolgozik akkor helyezze a patront a kinyomópisztolyba

- Helyezze az unidose patron végét a preparáció elérhető legmélyebb pontjába. Az anyagot lassan de folyamatos nyomás mellett applikálja.

- Az egymást követő rétegek ne legyenek 2 mm-nél vastagabbak. Adaptálja a kompozitot minden réteg után, hogy az anyag tökéletesen illeszkedjék a falakhoz.

- Polimerizáljon minden réteget 40 másodpercig. Többfelszínű tömések esetében minden oldalt polimerizáljon 40 másodpercen keresztül.

A Kerr XRV/Prodigy színskálájának ismertetése

Mind az XRV Herculite mind a Prodigy a VITA színek széles skálájával rendelkező anyag. A VITA színek elterjedt használata miatt sok kompozitgyártó saját színskáláját az eredeti VITA színekhez való megfeleltetésként közelítő értékeket ad meg. Mivel azonban a Kerr kompozitanyagai  megfelelően fedik a VITA színeket ezért rendelőjében Ön nyugodtan használhatja a már megszokott VITA színkulcsot.

( A VITA  a német VITA Zahnfabrik GmbH cég bejegyzett márkája )

Az XRV Herculite és a Prodigy kompozitanyagok színlistája

XRV fecskendő	XRV unidose	Prodigy fecskendő		Prodigy unidose

Zománc/Dentin	 Zománc/Dentin

A1/A1			A1			A1				A1

A2/A2			A2/A2		A2				A2

A3/A3			A3/A3		A3				A3

A3,5/A3,5			A3,5/A3,5		A3,5				A3,5

A4/A4			A4			A4				A4

B1/B1			B1/B1		B1				B1

B2/B2			B2/B2		B2				B2

B3/B3			B3			B3				B3

B4/B4			B4			B4				B4

C1/C1			C1			C1				C1

C2/C2			C2/C2		C2				C2

C3/C3			C3			C3				C3

C4/C4			C4			C4				C4

D2/D2			D2/D2		D2				D2

D3/D3			D3			D3				D3

D4/D4			D4			D4				D4

Incisal világos		Incisal világos	Incisal			Incisal

Incisál közép		Incisál közép	Incisal opák		      Incisal opák

Cuspal			Cuspal		Extra light			Extra light

Cervical vörös/bar	na

Cervical sárga/barna

Cervical szürke/barna

Incisal: Ez a színtónus a fogorvos részére magas fokú transzulszenciát biztosít az élek illetve az áttűnő részek felépítéséhez. Ez az anyag egy tökéletes „Overlay material „ különféle kompozitrestaurációkhoz.

Univerzál Opáker: ( Csak a Prodigy rendszer alkotóeleme ) Ez a színtónus mélyebb kavitások pl. II osztályú restaurációk színblokkolásához készült, hogy a dentinszíneket módjában álljék elfedni az áttetszőbb színek applikálása előtt. Az univerzál Opáker szín az A3,5 színnek felel meg.

Unidose patronok alkalmazása – Ezek az applikációspatronok színkódolva vannak és rajtuk látható egy színkodjelölés is, hogy minden lehetséges eszközzel megakadályozzuk az esetleges összecserélésüket. A csúcsok színei az alábbi három színből állnak

XRV Herculite		Prodigy

Vörös patron		Incisal			Incisal

Fekete patron		Dentin			Univerzál Opák

Szürke patron		Zománc			Minden más szín

Az unidose applikációs pisztoly sterilizálása:

Autoklávban 30 percen keresztül 132°C-on

OptiGuard

A Kerr Optiguard egy kompozit réskitöltő anyag amely minden kompozitrestauráció utolsó rétegegeként hordandó fel.

A modern finírozó eszközök apró sérüléseket okozhatnak a kompozit és a zománcfelszíneken egyaránt. E réskitöltő anyag felhordásával megnövelhetjük a restauráció élettartamát.

Használati útmutató

OptiGuard

- A kész restaurációt mossa le és szárítsa meg.

- A restaurációt és a zománcszéleket kb. 2 mm-es körben egyaránt savazza fel Kerr 37,5%-os foszforsavval 15 sec. keresztül

- A fogat alaposan mossa le és szárítsa meg

- Hordjon fel egy Kerr applikátor segítségével az így előkészített felszínre egy vékony réteg Optiguardot. Az anyagot levegő segítségével terítse szét.

- Polimerizálja 20 sec. keresztül

- Vizsgálja meg az okklúziót

*FIGYELEM: Foszforsavat tartalmaz. Bőrrel, szemmel,  illetve lágyszövettel való érintkezését kerülje el. Ha véletlenül ez mégis bekövetkezik akkor az érintett felületet bő vízzel öblítsük le. Konzultáljon szemésszel. Semmi esetre sem szabad az anyagot lenyelni.

**FIGYELEM: Bőrrel, szemmel,  illetve lágyszövettel való érintkezését kerülje el. Az anyag kontaktdermatitist okozhat.

***FIGYELEM: A kipolimerizálatlan kompozitanyag kontaktdermatitist okozhat. Bőrrel, szemmel,  illetve lágyszövettel való hosszabb ideig tartó érintkezését kerülje el.

Felelősségkorlátozások

A Kerr cég írásos vagy szóbeli ajánlásait Önnek mint fogorvosnak a Kerr termékek használatakor be kell tartania. Ezen ajánlások nem terjednek ki a Kerr cég felelősségére akkor ha az orvos ezen anyagokat  az anyagok használati céljától eltérő felhasználásra alkalmazza. Az orvos minden olyan estben átveszi az összes felelősséget, ha az anyagokat nem előírás nem rendeltetés szerint használja.

Anyag illetve gyártási hibák esetében a Kerr köteles azt választása szerint kompenzálni az anyag cseréjével, más anyag kiváltásával, vagy a vételár visszafizetésével. Az anyag hiányos csomagolása esetén a Kerr az anyagot pótlás