# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 1/8

.

1. A készítmény anyagának/elkészítésének/a cégnek megjelölése:

A készítmény neve: KODAK  Fogászati röntgen -Monobad  (Kodak egyfázisú előhívó fogászati

röntgenfilmekhez)

Gyártmányszám:     5087911

Szállító cég :          Carestream Health Deutschland GmbH,

Hedelfinger Str.60. 70327 Stuttgart,

Carestream Health GmbH, Europaring A03301, 2345 Brunn am Gebirge

Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk:

telefonon: 0049 180 325 4361 (Németország,)

0043 1 97001 176 (Ausztria)

ETTSZ:  06/080/201 199

Termékről további információk:

telefonon: 0049 325 4361 (Németország)

0043 1 97001 176 (Ausztria)

(1) 421 0085 (Magyarország)

Szinonima:            F878

Importáló/forgalmazó:

Jatex Hungária Kft., 1202 Budapest, Felvidék u.6.

Tel. /1/ 421 0085, Fax: /1/ 421 0086

Alkalmazás területe: orvosi röntgenfilmek kidolgozása, előhívása

szakrendelőkben

2.      Összetétel/adatok az összetevőkhöz:

Anyag                        CAS szám:           Súly %      EG szám/Index szám   Besorolás:

|  | Víz 7732-18-5 80-85% 231-791-2 |
| --- | --- |
|  | Nátriumtioszulfat 7772-98-7 5-10 231-867-5 ** |
|  | ## 1,4Dihydroxybenzol; ## Hidrokinon 123-31-9 1-5 204-617-8 Xn,N;Carc3,Muta3,R22-40-41-43-50, R68* |
|  | Trinatriumortofoszfat 7601-54-9 1-5 231-509-8 Xi; R36/38** |
|  | Nátriumszulfit 7757-83-7 1-5 231-821-4 ** -1-fenil-3pirazodilon 92-43-3 0,1 - 1 202-155-1 Xn,N; R51/53*, R22. |

*  Veszélyre történő utalások az EG iránymutatások 1.függeléke szerint

** Az EG rendelkezés I.függelékében az anyag nem szerepel

3.    Veszélyesség szerinti besorolás: ártalmas

Rák keletkezésének gyanúja. Vissza nem fordítható károsodások lehetségesek. Bőrre kerülve érzékenységet

okozhat.

4.    Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: az érintett személyeket friss levegőre kell vinni. Tartós  káros behatás esetén

orvosi megfigyelés szükséges

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 2/8

Szembe kerülés esetén: szemmel történő érintkezés esetén alaposan tiszta vízzel öblíteni.

Tartós panasz esetén orvossal konzultálni.

Bőrfelületre jutása esetén: Bő vízzel legalább 15 percig szükséges öblíteni és szappannal mosni.

Panaszok esetén  orvost hívni.

Lenyelése esetén: 1-2 pohár vizet kell meginni. Orvoshoz kell küldeni. Eszméletlen személynek semmit

sem sem szabad a szájába juttatni.

5.  Tűzveszélyesség:

Alkalmazható tűzoltószerek : vízporlasztó, alkoholálló hab,.száraz oltó anyag, vagy széndioxid használandó..

Különleges védőintézkedések: gázálarc (félgázálarc ABEK típusú szűrővel) és védőruha használata.

Veszélyes bomlástermékek: a tűz, vagy magas hőmérséklet veszélyes bomlástermékek kifejlődését okozhatja

(ld. 10.pont ,,stabilitás és reakciókészség)

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély: nincs

6.  Óvintézkedés baleset  esetén:

Személyi óvintézkedések: utalások a személyes védőruhára ld.8.pont.

Környezetvédelm intézkedések:

Ha szükséges, vízsugárral alaposan fel kell mosni. Inert anyaggal felfogni (pl , homokkal, földdel) , amit

megfelelő  tartályba  kell elhelyezni és szakvállalatnak kell átadni.

A visszamaradt szennyeződéseket a felületről vízzel gondosan fel kell tisztítani.

A visszamaradt hulladékanyag ártalmatlanítása: a szennyezett anyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell

eltávolítani.

- Kezelés és tárolás:

Személyi biztonsági intézkedések:  A szemekkel, bőrfelülettel és a ruházattal való érintkezést  el kell           kerülni. Megfelelő szellőztetést kell alkalmazni. Munkavégzés után  alaposan meg kell mosakodni.

Gőzök belélegzését kerülni.

Tűz és robbanás megelőzése: Oxidációs szerektől óvni.

Tárolás: 5-30 Cfok között, a tartályokat lezárva kell tartani. Inkompatibilis anyagokkal

(ld.“Inkompatibilitás“ bekezdés) nem tárolható.

Szellőztetés: a munkavégzés területén óránkénti tízszeres, esetleg még nagyob légcsere javasolt.

A szellőztetés mértékét a használati körülmények szerint kell meghatározni.(ld.8. pont)

- Expoziciós korlátozás és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Az expozició felügyelete és korlátozása a munkahelyen:

Az Eastman Kodak társaság üzemi higiéniai irányelvei:

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 3/8

Kémiai jelölés                                   MAK                 Mérgezóanyag

Munkahelyi határérték

1-fenil-3-pirazolidon                        TWA                   0,2 mg/m3

1,4-dihidroxibenzol; hidrokinon        MAK                    2 mg/m3

Felső határérték: 4 mg/m3

1-fenil-3-pirazolidon                          TWA                    0,2 mg/m3

kéndioxid                                            MAK                     5 mg/m3

Felső határérték: 10 mg/m3

Szellőztetés: A gázokkal/gőzökkel való érintkezés elkerülendő. A vegyszereket zárt tartályban és/vagy

elvezető alatt elhelyezni. Gondoskodni a helyiség jó szellőzéséről. Szabály szerint 10, vagy több lég-

csere ajánlott óránként a munkaszobában. Szellőztetést a munkahelyi feltételekhez adaptálni.

Légzésvédelem: Nem kielégítő szellőztetés esetén légzésvédelmi készüléket alkalmazni.  :

Szemek védelme: fotovegyszerekkel történő munka esetén  oldalt zárt biztonsági védőszemüveg,

illetve arcvédő maszk biselete.

Bőrfelület védelme: megfelelő védőkesztyűk kiválasztásához a 2. pont alatt található adatokat figyelembe

venni. Az anyag/készítmény kezelésénél és keverésénél a bőrrel való érintkezést kerülni, vagy az

expozicióveszélytől függően át nem eresztő kesztyű és védőruházat használata szükséges.

Vegyszerrezisztens kesztyűket használni. Hosszabban tartó mártogatás, vagy gyakori érintkezés:

Anyag                  Erősség                  Áthatolási idő

Nitrilgumi         >=0,38mm                >460 min.

Neopren            >=0,65mm                >240min.

Butylgumi         >=0,36mm                >480min.

Naturgumi kesztyűket kerülni.

A felhasznált kesztyűkkel a 89/686/EU javasolt irányvonalak és a megfelelelő DIN EN 374 szabvány

szerint eljárni. Ez az ajánlás csak a biztonsági adatlapon megadott, általunk szállított termékekre érvényes,

s csak a megadott felhasználási célok esetére.

Ajánlott  dekontaminációs berendezések: biztonsági zuhany, szemfürdő, a veszélyeztetés nagyságának

megfelelő mosóberendezések.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot                : folyadék

Szine                               : szintelen

Szaga                              : szagtalan

Fajsúly                            : 1,14 g/ml

Gőznyomás                     : 20Cfokon 24mbar (18 Hg mm)

Gőzsűrüség  (levegő=1) : 0,6

Illórész                            : 80-85 súly%

Forráspont                       : 100 Cfok felett

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 4/8

Vízoldhatóság                 : korlátlan.

pH                                   : 10,2

Lobbanáspont                 : nincs

- Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás                       : állandó (normál körülmények között)

Inkompabilitás              : lugok,  erős oxidálószerek. Erős savak hatására kéndioxid szabadulhat fel.

Veszélyes bomlástermékek  : 180C fokos hőmérséklet felett veszélyes bomlástermékek szabadulhatnak fel,

mint a szénmonoxid,  kén oxidjai , nitrogénoxid.

Egészséget veszélyeztető polimerizáció: nem lép fel

- Toxikológiai adatok:

Expoziciós hatások:

Általános közlés

Tartalmaz: 1,4-dihydroxybenzol; hidrokinon.   AZ EU a hidrokinont rákkeltő és mutagén anyagként a 3. kategóriába sorolta be. A Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) a hidrokinont a 3. csoportba, nem beso-

rolhatóként, vette fel. Az EU osztályozás (3. osztály, mutagén és rákokozó) alapján a hidrokinont 1 %

koncentráció felett R68 (irreverzibilis károsodások lehetségesek) és R40 (rákképző hatásra gyanús)

mondattal kell megjelölni. Azon készítményeknél, amelyek ilyen jellegű anyagokat tartalmaznak,

különös gondot kell fordítani, hogy az ezekre az anyagokra vonatkoző légészennyeződési határértékek be

legyenek tartva. A TRGS 905 (veszélyes anyagokra vonatkoző műszaki szabályok) a 3. kategóriába besorolt anyagokra vonatkozóan semmiféle különleges intézkedést nem tart indokoltnak, a terhes és szoptatós anyák  részére. Azonban ilyen esetekben különös figyelmet kell fordítani a légszennyeződési határértékek betartására.

Belégzés  : szabályszerű használata esetén minimális a várható veszélyesség.

Szemek    : Alapvetően különös veszélyeztetés nem ismeretes, azonban irritáció lehetséges.

Bőr           : irritáció lehetséges, a bőrérintkezés szenzibilizációt okozhat.

Lenyelése : minimális veszélyesség várható .

Adatok nátriumthioszulfátra (CAS 7772-98-7):

Akut toxicitási adat:

- orálisan LD50 (patkány)                 >5.000 mg/kg

- orálisan  LD50 (hím patkány)         >1.600 mg/kg

- bőrizgatás: csekély

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 5/8

Adatok nátriumszulfitra (CAS 7757-83-7):

Akut toxicitási adat:

- orálisan LD50 (patkány)                 >1.600 mg/kg

- szemirritáció:                                  gyenge, mosással csillapítandó

- bőrirritáció:                                       nincs

Adatok Trinátriumortofoszfátra (CAS 7601-54-9):

Akut toxicitási adat:

- orálisan  (patkány)                         2.000 mg/kg

- szemirritáció:                                erős

- bőrirritáció:                                    mérsékelt

Adatok 1,4- dihidroxibenzol; hidrokinon (CAS 123-31-9):

Akut toxicitási adat:

- orálisan LD-50 (patkány)          400 mg/kg

- orálisan LD-50 (hím patkány)   400 mg/kg

- orálisan LD-50 (hím egér)         100-200 mg/kg

- Bőr LD-50 (tengerimalac)     > 1.000 mg/kg

- Bőrfelszívódás                           1.1 mikrogramm (s)/cm2/óra

- Bőrizgatás                                  enyhe

- Bőrérzékenység (tengerimalac) pozitív

- Szem irritáció                             mérsékelt

Adatok a mutagén/genetikus toxicitásra:

*     Szalmonella typhimurium meghatározás (Ames teszt):          negatív (+/-aktiválás)

*      kromoszóma rendellenesség meghatározás                 :          negatív (-aktiválás)

*      kromoszóma rendellenesség meghatározás                 :          pozitív (+aktiválás)

*      Egér-mikromag meghatározás                                     :          pozitív

*      testvér-chromatid kicserélődés (SCE)                         :          pozitív (+/-aktiválás)

*     kromoszóma rendellenesség meghatározás                  :          negatív (-aktiválás)

*     egér limfoma meghatározás                                          :          pozitív (+/-aktiválás)

A következő két meghatározásban használt rövidítések magyarázata:

LOEL = a legalacsonyabb dózis, amelynél káros hatás kerül megállapításra

NOEAL = az a dózis, amelynél semmiféle toxikus hatás nem állapítható meg

NOEL = az a dózis, amelynél semmiféle káros hatás nem állapítható meg

Toxicitás ismételt felvételnél:

*     bőr (17 napra patkányoknál):   NOEL;  3800mg/kg/nap

*     bőr (17 napra): LOEL (a legalacsonyabb adagolás megfigyelhető hatással); 4800mg/kg/nap

Toxikus hatás a fejlődésra:

- orális (nőstény nyúl): NOEL fejlődést károsító; 25mg/kg/nap

- orális (nőstény nyúl): NOEL fogamzáskárosító; 25mg/kg/nap

- orális (nőstény patkány): NOEAL fejlődési toxicitás; mg/kg/nap

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 6/8

Adatok a 1-fenil-3-pirazolidon (CAS 92-43-3)

Akut toxicitás:

- orálisan LD-50 (hím patkány)                              476 mg/kg

- orálisan LD-50 (nőstény patkány)                        336 mg/kg

- Bőr LD-50 (tengerimalac)                                 > 1.000 mg/kg

- Bőrirritáció                                                           enyhe

- Bőrirritáció (ismételt érintkezéskor bőrrel)          enyhe

- Bőrérzékenység (tengerimalac)                            negatív

- Szem irritáció  (kiöblített szemek)                       enyhe

A következő két meghatározásban használt rövidítések magyarázata:

LOEL = a legalacsonyabb dózis, amelynél káros hatás kerül megállapításra

NOEAL = az a dózis, amelynél semmiféle toxikus hatás nem állapítható meg

NOEL = az a dózis, amelynél semmiféle káros hatás nem állapítható meg

Toxicitás ismételt felvételnél:

*     orális (90 napra, patkány): LOEL                   0,32% diétában (érintett szervek: herék)

*     orális (90 napra, patkány): LOEL                   0,08% diétában (csökkentett táplálékfelvétel)

*     orális (90 napra, patkány): LOEL                   0,02%  diétában (érintett szervek:  vörös vértestek)

*     élelmezési  tanulmány (90 nap,hím,v.             nem megállapítható (érintett szervek: vörös vértestek,

nőstény patkány)      : NOEL                                   érintett szervek: herék)

*    élelmezési  tanulmány (90 nap,hím,v.             nem megállapítható (érintett szervek: vörös vértestek,

nőstény patkány)      : LOEL                                   érintett szervek: herék)

- ÖKOTOXICITÁS

Az adatok az egyes tiszta alapanyagokra vonatkoznak:

Potenciális toxicitás:

Halak (LC 50):                                                 1 – 10 mg/l

Dafniák(EC50)  :                                              1 – 10 mg/l

Algák(IC50):                                                 10- 100 mg/l

Egyéb organizmusok(EC50):                          > 100 mg/l

Perzisztencia és  lebomlási képesség: enyhe biológiai lebomlásképesség

Kémiai oxigénigény (CSB):                   145g/l

Biokémiai oxigénigény(BSB):                 95g/l

Víztisztaság veszélyeztetési besorolás: WGK 2: (VwVws 2.függeléke) vízveszélyeztető

- HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez az információ a munkaoldatok megfelelő kezelésére szolgál, mely a Carestream Health  ajánlása szerint került meghatározásra és alkalmazásra.

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 7/8

Munkaoldat: A fényképészeti ipar hulladékait a 91/689/EEC EU irányelvek alapján felügyelendő-ként került besorolásra. A vízalapú előhívók és aktivátorokra javasolt hulladékazonosító szám: EAK 09 01 01.

A vízjogi és hulladékjogi előírásokat be kell tartani. Biztosítani kell, hogy az ártalmatlanítást csak erre jogosult végezze.

Csomagolás: Az alaposan megtisztított ,  pl. kevés vízzel háromszor öblített vegyszertárolókat normál

csomagolási hulladékként lehet kezelni. Ahol lehetséges, ott az öblítő oldatot a maradék munkaoldathoz kell önteni. Az európai hulladék irányelv: 15.01.02, Csomagolások műanyagból.

Azon csomagolásokat, melyeken hulladékmaradványok találhatóak, veszélyes hulladékként kell kezelni. Ez esetben az európai 15 0110 hulladék kód szerint kell eljárni: Csomagolások, melyek visszamaradt veszélyes anyagot tartalmaznak, vagy veszélyes anyag által piszkítottak.

- SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nem veszélyes áru.

További szállítási információk a www.carestreamhealth.com/go/ship2 alatt találhatók.

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Regisztrálási státus:

Munkahelyi koncentr.   Regisztrációs státus              Egyéb adatok                Nincs bejegyezve

EINECS                             n (negatívlista)                             -                                 semleges anyag-

TSCA                                 n (negatívlista)              Nincs a TSCA listán                 semleges anyag

AICS                                  n (negatívlista)                            -                                   semleges anyag

DSL                                   n (negatívlista)               Ez a termék a következő alkotó-          semleges anyag

részeket tartalmazza,melyek sem a

kanadai NDSL, sem a DSL listán nem

szerepelnek

ENCS (JP)                       n (negatívlista)                                                                  semleges anyag

KECI(KR)                       n (negatívlista)                                                                  semleges anyag

PICCS (PH)                     n (negatívlista)                                                                  semleges anyag

INV (CN)                        n (negatívlista)                                                                   semleges anyag

Az N (negatív besorolás)  azt jelenti, hogy legalább egy alotórész nem fordul elő a nyilvános leltárban, vagy kivételek hez tartozik.

Besorolás és megjelölés

Az alábbiakban közölt adatok a törvényalkotás jelenleg érvényes helyzetére vonatkoznak.

Ezáltal a termék cimkéken közölt adatokban eltérések adódhatnak.

Biztonsági adatlap

Készítés időpontja: 2007.07.27. átdolgozás

Kinyomtatás időpontja: 2008.01.22.

Z33000000608 verzió: 1.1

Oldal: 8/8

Tartalmaz: 1,4-dihidroxybenzol; hidrokinon 1,9247 %

Ph-érték: 9-12

Veszélyjel: Xn-ártalmas

Különleges veszélyek:  R40 rákképző hatás lehetőségének gyanúja

R68 irreverzibilis károsodások lehetségesek

R43 bőrrel való érintkezés esetén érzékenység lehetséges

Biztonsági tanácsok:     S36/37 munka közben használjunk megfelelő védőcipőt és védőruhát

- EGYÉB

Az alábbiakban ismertetjük a tiszta (100 %-os) gyártási anyagokra vonatkozó veszélyjelekre és R mondatokra vonatkozó rövidítéseket, amelyek az adatlap 2. pontjában szerepelnek:

Xn              ártalmas

Xi               ingerlő

N                környezetkárosító

R22             lenyelése egészségkárosító

R36/38        ingerli a szemeket és a bőrfelületet

R40             gyanú  rákképző hatásra

R41             súlyos szemsérülés veszélye

R43             bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat

R50             vízben élő organizmusokra erősen mérgező

R51/53        vízben élő organizmusokra mérgező, a vízben tartós károsodás lehetséges

R68             irreverzibilis károk lehetségesek

Ezen biztonsági adatlap közlései jelenlegi ismereteinken, tapasztalatunkon alapulnak és a biztonsági követelmények  kialakítására szolgálnak. Az ismertetettek a munkafeladatok kialakítására iránymutatóul szolgálnak és feltételezik, hogy a részletes előírások és kezelési utasítások betartásra kerülnek.

Alapul szolgáló magyar jogszabályok:

- 2000: XXV. Törvény A kémiai biztonságról Magyar közlöny 2000. évi 38. száma

- 44/2000 (XII.27.) Eü.M. rendelete A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól Magyar közlöny 2000.évi 133. szám

- 25/2000 (IX.30.) Eü.M. és SZCSM. Együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Országos forgalmazási engedély:

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek a Jatex Hungária Kft. Részére kiadott:  OKBI/ 568/2001 ikt.sz.

Határozata.