# BIZTONSÁGI ADATLAP

Veszélyes készítményekhez

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 1/7

1. A készítmény anyagának/elkészítésének/a cégnek megjelölése:

A készítmény neve: KODAK  READYMATIC előhívó utántöltő oldat

Gyártmányszám:     528 5929

Szállító cég :          Carestream Health Deutschland GmbH,

Hedelfinger Str.60. 70327 Stuttgart,

Carestream Health GmbH, Europaring A03301, 2345 Brunn am Gebirge

Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk:

telefonon: 0049 180 325 4361 (Németország,)

0043 1 97001 176 (Ausztria)

Magyarországon sürgősségi biztonsági információk a 06-80-201199 telefonszámon kaphatók

Termékről további információk:

telefonon: 0049 325 4361 (Németország)

0043 1 97001 176 (Ausztria)

Szinonima:            F1471

Importáló/forgalmazó:

Jatex Hungária Kft., 1202 Budapest, Felvidék u.6.

Tel. /1/ 421 0085, Fax: /1/ 421 0086

Alkalmazás területe: orvosi röntgenfilmek kidolgozása, előhívása

szakrendelőkben

2.      Összetétel/adatok az összetevőkhöz:

Anyag                        CAS szám:           Súly %      EG szám/Index szám   Besorolás:

|  | Víz 007732-18-5 85-90% 231-791-2 |
| --- | --- |
|  | Káliumszulfit 010117-38-1 5-10 233-321-1 ** |
|  | ## 1,4Dihydroxybenzol; ## Hidrokinon 000123-31-9 1-5 204-617-8 Xn,N;Carc3,Muta3,R22-40-41-43-50, R68* |
|  | Nátriumbromid 007647-15-6 0, 1 - 1 231-599-9 ** 4-(hydroximetil)-4-metil-1-fenilpirazodilin-3-on 013047-13-7 0,1 - 1 235-920-3 Xn,N; R51/53, R22. R48** |

*veszélyességi utalások az EG I.függelék iránymutatása szerint

** Az EG rendelkezés I.függelékében az anyag nem szerepel

3.    Veszélyesség szerinti besorolás: ártalmas

Rák keletkezésének gyanúja. Vissza nem fordítható károsodások lehetségesek. Bőrre kerülve érzékenységet

okozhat.

4.    Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: az érintett személyeket friss levegőre kell vinni. Tartós  káros behatás esetén

orvosi megfigyelés szükséges

Biztonsági adatlap

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 2/7

Szembe kerülés esetén: szemmel történő érintkezés esetén legalább 15 percen keresztül tiszta vízzel öblíteni.

Tartós panasz esetén orvossal konzultálni.

Bőrfelületre jutása esetén: Bő vízzel legalább 15 percig szükséges mosni. Az elszennyeződött

ruházatot és cipőt le kell venni. Panaszok esetén  orvost hívni. Szennyezett ruhát

kimosni, szennyezett cipőt megsemmisíteni, vagy alaposan megtisztítani.

Lenyelése esetén: 1-2 pohár vizet kell meginni. Orvoshoz kell küldeni. Eszméletlen személynek semmit

sem sem szabad a szájába juttatni.

5.  Tűzveszélyesség:

Alkalmazható tűzoltószerek : a helyi viszonyoknak megfelelő oltóanyagot kell alkalmazni..

Különleges védőintézkedések: gázálarc (félgázálarc ABEK típusú szűrővel) és védőruha használata.

Veszélyes bomlástermékek: nincsenek, nem éghető (ld. 10.pont ,,stabilitás és reakciókészség)

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély: nincs

6.  Óvintézkedés baleset  esetén:

Személyi óvintézkedések: utalások a személyes védőruhára ld.8.pont.

Környezetvédelm intézkedések:

Ha szükséges, vízsugárral alaposan fel kell mosni. Inert anyaggal felfogni (pl , homokkal, földdel) , amit

megfelelő  tartályba  kell elhelyezni és szakvállalatnak kell átadni.

A visszamaradt szennyeződéseket a felületről vízzel gondosan fel kell tisztítani.

- Kezelés és tárolás:

Személyi biztonsági intézkedések:  A szemekkel, bőrfelülettel és a ruházattal való érintkezést  el kell           kerülni. Megfelelő szellőztetést kell alkalmazni. Munkavégzés után  alaposan meg kell mosakodni.

Tűz és robbanás megelőzése: szabályszerű használat esetén különleges védőintézkedések nem szükségesek.

Tárolás: 5-30 Cfok között, a tartályokat lezárva kell tartani.

Szellőztetés: a munkavégzés területén óránkénti tízszeres, esetleg még nagyob légcsere javasolt.

A szellőztetés mértékét a használati körülmények szerint kell meghatározni.

- Expoziciós korlátozás és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Az expozició felügyelete és korlátozása a munkahelyen: nincs korlátozás

Szellőztetés: A gázokkal/gőzökkel való érintkezés elkerülendő. A vegyszereket zárt tartályban és/vagy

elvezető alatt elhelyezni. Gondoskodni a helyiség jó szellőzéséről. Szabály szerint 10, vagy több lég-

csere ajánlott óránként a munkaszobában. Szellőztetést a munkahelyi feltételekhez adaptálni.

Légzésvédelem: Nem kielégítő szellőztetés esetén légzésvédelmet alkalmazni. Légzésvédő szűrő:

aerozol, vagy savanyú kémhatású gáz.

Szemek védelme: fotovegyszerekkel történő munka esetén  oldalt zárt biztonsági védőszemüveg,

illetve arcvédő maszk.

Bőrfelület védelme: megfelelő védőkesztyűk kiválasztásához a 2. pont alatt található adatokat figyelembe

Biztonsági adatlap

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 3/7

venni. Az anyag/készítmény kezelésénél és keverésénél a bőrrel való érintkezést kerülni, vagy az expozicióveszélytől függően át nem eresztő kesztyű és védőruházat használata szükséges.

Vegyszerrezisztens kesztyűket használni. Hosszabban tartó mártogatás, vagy gyakori érintkezés:

Anyag                  Erősség                  Áthatolási idő

Nitrilgumi         >=0,38mm                >460 min.

Neopren            >=0,65mm                >240min.

Butylgumi         >=0,36mm                >480min.

Naturgumi kesztyűket kerülni.

A felhasznált kesztyűkkel a 89/686/EU javasolt irányvonalak és a megfelelelő DIN EN 374 szabvány

szerint eljárni. Ez az ajánlás csak a biztonsági adatlapon megadott, általunk szállított termékekre érvényes,

s csak a megadott felhasználási célok esetére.

Ajánlott  dekontaminációs berendezések: biztonsági zuhany, szemfürdő, a veszélyeztetés nagyságának

Megfelelő mosóberendezések.

- Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot                : folyadék

Szine                               : szintelen

Szaga                              : szagtalan

Fajsúly                            : 1,08 g/ml

Gőznyomás                     : 20Cfokon 24mbar (18 Hg mm)

Gőzsűrüség  (levegő=1) : 0,6

Illórész                            : 85-90 súly%

Forráspont                       : 100 Cfok felett

Vízoldhatóság                 : korlátlan.

pH                                   : 10,10

Lobbanáspont                 : nincs

Gyulladáspont                : nincs

- Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás                       : állandó

Inkompabilitás              : lugok,  erős oxidáéószerek. Erős savak hatására kéndioxid szabadulhat fel.

Veszélyes bomlástermékek  : kén oxidjai

Egészséget veszélyeztető polimerizáció: nem lép fel

- Toxikológiai adatok:

Expoziciós hatások:

Általános közlés

Tartalmaz: 1,4-dihydroxybenzol; hidrokinon.   AZ EU a hidrokinont rákkeltő és mutagén anyagként a 3. kategóriába sorolta be. A Nemzetközi Rákkutató Intézet (IARC) a hidrokinont a 3. csoportba, nem beso-

Rolhatóként, vette fel. Az EU osztályozás (3. osztály, mutagén és rákokozó) alapján a hidrokinont 1 %

koncentráció felett R68 (irreverzibilis károsodások lehetségesek) és R40 (rákképző hatásra gyanús)  mondattal kell megjelölni. Azon készítményeknél, amelyek ilyen jellegű anyagokat tartalmaznak, különösen arra kell gondot fordítani, hogy az ezekre az anyagokra vonatkoző légészennyeződési határértékek be legyenek tartva. A TRGS 905 (veszélyes anyagokra vonatkoző műszaki szabályok) a 3. kategóriába besorolt anyagokra vonatkozóan semmiféle különleges intézkedést nem tart indokoltnak, a terhes és szoptatós anyák

Biztonsági adatlap

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 4/7

részére. Azonban ilyen esetekben különös figyelmet kell fordítani a légszennyeződési határértékek betartására.

Tartalmaz: Natriumbromid. A bromid sóinak a szervezetbe bejutása esetén hányinger, émelygés, fejfájás, ingerlékenység, delirium, emlékezetvesztés, étvágytalanság, izületi fájdalom, hallucinációk, kábultság, kóma és pörsenéses kiütés léphet fel az arcon, lábakon, testen.

Tartalmaz: 4-( hidroximetil)-4- metil-1-fenil-3-pirazolidin. Állatfajta szerint nem kívánt hatásokhoz vezethet, pl. meddőség. Tanulmányok szerint az állatok számára ismételten történő adagolása

a vérben , a herékben, a szaporodási rendszerben nem kívánt hatással járhat.

Belégzés  : szabályszerű használata esetén minimális a várható veszélyesség. Asztmásoknál, vagy hiper-

érzékeny személyeknél aerozol expoziciónál, vagy bomlási termékek esetén légzési nehézségek léphetnek

fel, melyek normális felhasználásnál nem következnek be.,

Szemek    : irritáció lehetséges.

Bőr           : irritáció lehetséges, a bőrérintkezés szenzibilizációt okozhat.

Lenyelése : minimális veszélyesség várható . Asztmások, vagy a kénnel szemben szuperérzékenységű személyek esetén légzési problémák (sípoló légzés) , mellkasszorítás, gyomorpanaszok, csalánkiütés, gyengeség, hasmenés léphet fel.

Adatok káliumszulfitra (CAS 10117-38-1):

Akut toxicitási adat:

- orálisan LD-50 >3.200 mg/kg

- bőr LD-50        >20.000 mg/kg

- bőrizgatás: csekélytől mérsékeltig

Adatok dihidroxibenzol; hidrokinon (CAS 123-31-9):

Akut toxicitási adat:

- orálisan LD-50 (patkány)          400 mg/kg

- orálisan LD-50 (hím patkány)   400 mg/kg

- orálisan LD-50 (hím egér)         100-200 mg/kg

- Bőr LD-50 (tengerimalac)     > 1.000 mg/kg

- Bőrfelszívódás                           1.1 mikrogramm (s)/cm2/óra

- Bőrizgatás                                  enyhe

- Bőrérzékenység (tengerimalac) pozitív

- Szem irritáció                             mérsékelt

Adatok a mutagén/genetikus toxicitásra:

*     Szalmonella typhimurium meghatározás (Ames teszt):          negatív (+/-aktiválás)

*      kromoszóma rendellenesség meghatározás                 :          negatív (-aktiválás)

*      kromoszóma rendellenesség meghatározás                 :          pozitív (+aktiválás)

*      testvér-chromatid kicserélődés (SCE)                         :          pozitív (+/-aktiválás)

A következő két meghatározásban használt rövidítések magyarázata:

LOEL = a legalacsonyabb dózis, amelynél káros hatás kerül megállapításra

NOEAL = az a dózis, amelynél semmiféle toxikus hatás nem állapítható meg

Biztonsági adatlap

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 5/7

NOEL = az a dózis, amelynél semmiféle káros hatás nem állapítható meg

Toxicitás ismételt felvételnél:

*     bőr (17 napra patkányoknál):   NOEL;  3800mg/kg/nap

*     bőr (17 napra): LOEL (a legalacsonyabb adagolás megfigyelhető hatással); 4800mg/kg/nap

Toxikus hatás a fejlődésra:

- orális (nőstény nyúl): NOEL fejlődést károsító; 25mg/kg/nap

Adatok a natriumbromidra (CAS 7647-15-6)

Akut toxicitás:

*      orális LD50 (patkány)  : 3.500.mg/kg

*      bőr LD50                      : > 2.000 mg/kg

Adatok a 4-(hidroximetil)-4-metil-1-fenil-pirazolidin-3- (CAS 13047-13-7)

Akut toxicitás:

- orális LD50 (patkány)  :  566 mg/kg

- orális LD50                  :   283mg/kg

- bőr LD50                     :  > 1.000 mg/kg

- bőringer                       :    enyhe

- bőringer                       :    enyhe rosszabbodás (a bőrrel történő ismételt érintkezéskor)

- bőrérzékenység           :     enyhe

- szemérzékenység        :     erős érzékenység

A következő két meghatározásban használt rövidítések magyarázata:

LOEL = a legalacsonyabb dózis, amelynél káros hatás kerül megállapításra

NOEAL = az a dózis, amelynél semmiféle toxikus hatás nem állapítható meg

NOEL = az a dózis, amelynél semmiféle káros hatás nem állapítható meg

Toxicitás ismételt felvételnél:

- orális (12 nap patkány)  : NOEL; 88mg/kg/nap

- orális (12 nap patkány)  : LOEL: 440 mg/kg/nap (az érintett szerv: vér, érintett szervek: herék)

- orális (28 nap patkány)  : NOEL; 10mg/kg/nap

- orális (28 nap patkány)  : LOEL ; 40mg/kg/nap (érintett szerv: vég, érintett szervek: herék)

- ÖKOTOXICITÁS:

Az adatok az egyes tiszta alapanyagokra vonatkoznak:

Potenciális toxicitás:

Halak:                                                 1 – 10 mg/l

Dafniák:                                              1 – 10 mg/l

Algák:                                               10- 100 mg/l

Egyéb organizmusok:                          > 100 mg/l

Perzisztencia és  lebomlási képesség: enyhe biológiai lebomlásképesség

Kémiai oxigénigény (CSB):                   40g/l

Biokémiai oxigénigény(BSB):                25g/l

Víztisztaság veszélyeztetési besorolás: WGK 2: (VwVws 2.függeléke) vízveszélyeztető

Biztonsági adatlap

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 6/7

- HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez az információ a munkaoldatok megfelelő kezelésére szolgál, mely a Kodak ajánlása szerint került

meghatározásra és alkalmazásra.

Munkaoldat: A fényképészeti ipar hulladékait a 91/689/EEC EU irányelvek alapján felügyelendő-ként került besorolásra. A vízalapú előhívók és aktivátorokra javasolt hulladékazonosító szám: EAK 09 01 01.

A vízjogi és hulladékjogi előírásokat be kell tartani. Biztosítani kell, hogy az ártalmatlanítást csak erre jogosult végezze.

Csomagolás: Az alaposan megtisztított ,  pl. kevés vízzel háromszor öblített vegyszertárolókat normál

csomagolási hulladékként lehet kezelni. Ahol lehetséges, ott az öblítő oldatot a maradék munkaoldathoz kell önteni. Az európai hulladék irányelv: 15.01.02, Csomagolások műanyagból.

Azon csomagolásokat, melyeken hulladékmaradványok találhatóak, veszélyes hulladékként kell kezelni. Ez esetben az európai 15 0110 hulladék kód szerint kell eljárni: Csomagolások, melyek visszamaradt veszélyes anyagot tartalmaznak, vagy veszélyes anyag által piszkítottak.

- SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nem veszélyes áru.

Veszélyes áruk szállításáról a http://ship.carestreamhealt.com. alatt talál információkat.

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Regisztrációs státus:

munkakoncentrátum    besorolási státus    egyéb adatok                nincs bejegyezve

EINECS                           n (negatív lista)      -                                     semleges anyag

TSCA                               n (negatív lista)    nem szerepel a TSCA listán  semleges anyag

AICS                                n (negatív lista)    -                                             semleges anyag

DSL                                  n (negatív lista)  sem a kanadai NDSL,sem

a DSL listán nem szerepel     semleges anyag

ENCS (JP)                        n (negatív lista)    -                                            semleges anyag

KECI (KR)                       n (negatív lista)    -                                            semleges anyag

PICCS (PH)                      n (negatív lista)   -                                             semleges anyag

INV (CN)                         n (negatív lista)   -                                             semleges anyag

Egy N (negatív besorolás) azt jelenti, hogy legalább egy összetevő nem fordul elő a nyilvános jegyzékben,

vagy pedig kivételek alá esik. További információk a Kodaknál érhetőek el.

Besorolás és megjelölés:

Az alábbiakban közölt adatok a törvényalkotás jelenleg érvényes helyzetére vonatkoznak.

Ezért a termékcimkén közölt adatokban eltérések adódhatnak.

Tartalom:  1,4dihidroxibenzol; hidrokinon 1,8531 %

pH-érték:  9-12

Veszélyjel: Xn-ártalmas

N               : környezetet veszélyeztető

Különleges veszélyek:

R40: rákképző hatás lehetőségének gyanúja

R68: irreverzibilis károsodások lehetségesek

R43: bőrrel való érintkezés esetén érzékenység lehetséges

Biztonsági adatlap

Készítés időpontjaí. 2007.05.17. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

000000006684/verzió:1.2

Oldalszám: 7/7

Biztonsági tanácsok:    S36/37: munkavégzésnél megfelelő védőkesztyűt és védőruhát viselni

- EGYÉB

Az alábbiakban ismertetjük a tiszta (100 %-os) gyártási anyagokra vonatkozó veszélyjelekre és R mondatokra

vonatkozó rövidítéseket, amelyek z adatlap 2. pontjában szerepelnek:

Xn - 		ártalmas

N -		környezetkárosító

R22-		lenyelése egészségkárosító

R40                      gyanú rákképző hatásra

R41		súlyos szemsérülés veszélye

R43		bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.

R48                       hosszú expoziciós idő esetén komoly egészségkárosodási veszély

R50		vízben élő organizmusokra erősen mérgező

R51/53	vízben élő organizmusokra mérgező, a vízben tartós hatású károsodás lehetséges.

R68	irreverzibilis károk lehetségesek

Ezen biztonsági adatlap közlései jelenlegi ismereteinken, tapasztalatainkon alapulnak és a biztonsági követelmények kialakítására szolgálnak. Az ismertetettek a munkafeladatok kialakítására iránymutatóul szolgálnak és feltételezik, hogy a részletes előírások és kezelési utasítások be lesznek tartva.

Alapul szolgáló magyar jogszabályok:

- 2000: XXV. Törvény A kémiai biztonságról Magyar Közlöny 2000 évi 38. száma

- 44/2000 (XII.27.) Eü.M.rendelete A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. Magyar Közlöny 2000. évi 133. szám

- 25/2000 (IX.30.) Eü.M. és SZCSM. együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Országos Forgalmazási Engedély:

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek a Jatex Hungária Kft. részére kiadott OKBI  568/2001 ikt.sz. határozata.