# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontjaí. 2007.04.28. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

Z17000000809/verzió:1.1

Oldalszám: 1/6

1. A készítmény anyagának/elkészítésének/a cégnek megjelölése:

A készítmény neve: KODAK  READYMATIC fixáló-és utántöltő oldat

Gyártmányszám:     528 5937

Szállító cég :          Carestream Health Deutschland GmbH,

Hedelfinger Str.60. 70327 Stuttgart,

Carestream Health GmbH, Europaring A03301, 2345 Brunn am Gebirge

Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk:

telefonon: 0049 180 325 4361 (Németország,)

0043 1 97001 176 (Ausztria)

Magyarországon sürgősségi biztonsági információk a 06-80-201199 telefonszámon kaphatók

Termékről további információk:

telefonon: 0049 325 4361 (Németország)

0043 1 97001 176 (Ausztria)

Szinonima:           4856

Importáló/forgalmazó:

Jatex Hungária Kft., 1202 Budapest, Felvidék u.6.

Tel. /1/ 421 0085, Fax: /1/ 421 0086

Alkalmazás területe: orvosi röntgenfilmek kidolgozása, fixálása

szakrendelőkben

2.      Összetétel/adatok az összetevőkhöz:

Anyag                        CAS szám:           Súly %      EG szám/Index szám   Besorolás:

|  | Víz 7732-18-5 80-85% 231-791-2 ** |
| --- | --- |
|  | Ammoniumtioszulfát 7783-18-8 10-15 231-982-0 ** |
|  | ## Ecetsav 64-19-7 1-5 200-580-7 C; R10, R35* |
|  | Aluminiumszulfát 10043-01-3 0, 1 - 1 233-135-0 Xi; R41** Ammoniumszulfit 10196-04-0 0,1 - 1 233-484-9 ** |

*veszélyességi utalások az EG I.függelék iránymutatása szerint

** Az EG rendelkezés I.függelékében az anyag nem szerepel

3.    Veszélyesség szerinti besorolás:

Az EG 67/548/EWG, vagy 1999/45/EG iránymutatásai, illetve a veszélyességi besorolás értelmében

nem veszélyes anyag, vagy készítmény

4.    Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: az érintett személy(ek)et rosszullét esetén friss levegőre kell vinni. Tartós panaszok

esetén orvosi megfigyelés szükséges.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontjaí. 2007.04.28. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

Z17000000809/verzió:1.1

Oldalszám: 2/6

Szembe kerülés esetén: szemmel történő érintkezés esetén alaposan tiszta vízzel öblíteni,.

orvossal konzultálni.

Bőrfelületre jutása esetén: Bő vízzel legalább 15 percig szükséges öblíteni és szappannal mosni.

Panaszok esetén  orvost hívni.

Lenyelése esetén: 1-2 pohár vizet kell meginni. Orvoshoz kell küldeni. Eszméletlen személynek semmit

sem sem szabad a szájába juttatni.

5.  Tűzveszélyesség:

Alkalmazható tűzoltószerek : a helyi viszonyoknak megfelelő oltóanyagot kell alkalmazni..

Különleges védőintézkedések: gázálarc (félgázálarc ABEK típusú szűrővel) és védőruha használata.

Veszélyes bomlástermékek: a tűz és magas hőmérséklet veszélyes bomlástermékek kialakulásához

vezethetnek.  (ld. 10.pont ,,stabilitás és reakciókészség)

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély: a keverék nagyaktivítású redukciós szereket tartalmaz. A százaz

állapot redukciós szerként hathat.

6.  Óvintézkedés baleset  esetén:

Személyi óvintézkedések: utalások a személyes védőruhára ld.8.pont.

Környezetvédelm intézkedések: a maradék anyagot ne öntsük a csatornába.

Ha szükséges, vízsugárral alaposan fel kell mosni. Inert anyaggal felfogni (pl , homokkal, földdel) , amit

megfelelő  tartályba  kell elhelyezni és szakvállalatnak kell átadni.

A visszamaradt szennyeződéseket a felületről vízzel gondosan fel kell tisztítani.

Hulladékkezelés: a  szennyezett anyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

7. Kezelés és tárolás:

Személyi biztonsági intézkedések:  Jó szellőztetésről gondoskodni. Kezeket és munkafelületeket alaposan le kell tisztítani.

Tűz és robbanás megelőzése:  oxidációs szerektől óvni. Szennyezett ruhadarabokat azonnal levenni és

kimosni.

Tárolás: Hűvösben a eredeti tartályában tárolni (5-30 Cfok), nedvesség veszteség elkerülésére a tartályokat

lezárva kell tartani. Nem tárolható inkompatibilis anyagokkal együtt. (ld.“inkompatibilitás“)

Szellőztetés: a munkavégzés területén óránkénti tízszeres, esetleg még nagyob légcsere javasolt.

A szellőztetés mértékét a használati körülmények szerint kell meghatározni. (ld.8.pont)

8. Expoziciós korlátozás és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Az expozició felügyelete és korlátozása a munkahelyen:

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontjaí. 2007.04.28. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

Z17000000809/verzió:1.1

Oldalszám: 3/6

Kémiai jelölés         Munkahelyi koncentrátum    MAK                       Érték

Ecetsav                     EU ELV                        átlagos koncentráció idő

függvényében                      25mg/m3

Ammoniák               EU ELV                        átl.konc.idő függv.               14mg/m3

Ecetsav                     EU ELV                        rövididejű határérték           36mg/m3

MAK (AT)                    MAK :                                 25 mg/m3

MAk (AT)                     felső határérték                   50 mg/m3

EU ELV                        idő függő átl.koncentráció  25 mg/m3

Kéndioxid                  MAK (AT)                    MAK:                                   5 mg/m3

MAK (AT)                    Felső határérték:                 10 mg/m3

Ammoniak:                MAK (AT)                    MAK:                                 14 mg/m3

EU ELV                        átl.koncentráció idő

függvényében                      14 mg/m3

EU ELV                       rövididejű határérték           36  mg/m3

MAK (AT)                    STEL:                                  36 mg/m3

Szellőztetés: A gázokkal/gőzökkel való érintkezés elkerülendő. A vegyszereket zárt tartályban és/vagy

elvezető alatt elhelyezni. Gondoskodni a helyiség jó szellőzéséről. Szabály szerint 10, vagy több lég-

csere ajánlott óránként a munkaszobában. Szellőztetést a munkahelyi feltételekhez adaptálni.

Légzésvédelem: Nem kielégítő szellőztetés esetén légzésvédelmet alkalmazni. Légzésvédő szűrő:

aerozol, vagy savanyú kémhatású gáz.

Szemek védelme: fotovegyszerekkel történő munka esetén  oldalt zárt biztonsági védőszemüveg,

illetve arcvédő maszk.

Bőrfelület védelme: munka közben át nem eresztő  védőkesztyűk  és megfelelő védőruházat viselése

Ajánlott dekontaminációs  berendezések: biztonsági zuhanyozók, szemfürdő, a veszélyeztetésnek

megfelelő mosóberendezések.

9.Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot                : folyadék

Szine                               : világossárga

Szaga                              : ammóniákra utaló

Fajsúly                            : 1,10 g/ml

Gőznyomás                     : 20Cfokon 24mbar (18 Hg mm)

Gőzsűrüség  (levegő=1) : 0,6

Illórész                            : 80-85 súly%

Forráspont                       :> 100 Cfok

Vízoldhatóság                 : korlátlan.

pH                                   : 4,4

Lobbanáspont                 : nincs

Gyulladáspont                : nincs

10. Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás                       : állandó

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontjaí. 2007.04.28. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

Z17000000809/verzió:1.1

Oldalszám: 4/6

Inkompabilitás              : lugok,  erős oxidáéószerek. Erős savak hatására kéndioxid szabadulhat fel.

Natriumhipoklorid hatására (ólomfürdő) veszélyes anyagok szabadulhatnak

fel. Erős lúgok hatására ammoniák szabadulhat fel.

Veszélyes bomlástermékek  : kén oxidjai, ammoniák, kloramin. 180C fok feletti hőmérsékleten veszélyes

bomlástermékek: szénmonoxid, fojtólég, kénoxid keletkezhet.

Egészséget veszélyeztető polimerizáció: nem lép fel

- Toxikológiai adatok:

Expoziciós hatások:

Belégzés  : szabályszerű használata esetén minimális a várható veszélyesség

Szemek    : alapvetően nem várható egészségveszélyeztetés. Irritáció lehetséges.

Bőr           : szabályszerű használata esetén minimális a várható veszélyesség .

Lenyelése : minimális veszélyesség várható .

- ÖKOTOXICITÁS:

Az adatok az egyes tiszta alapanyagokra vonatkoznak:

Potenciális toxicitás:

Halak LC50:                                     > 100 mg/l

Dafniák EC50:                                 > 100 mg/l

Algák IC50:                                  10- 100 mg/l

Egyéb organizmusok:                      > 100 mg/l

Biológiai  lebomlási képesség: enyhe biológiai lebomlásképesség

Bioakkumulációs potentiál:                  log áram < 1

Kémiai oxigénigény (CSB):                   83g/l

Biokémiai oxigénigény(BSB5):                67g/l

Víztisztaság veszélyeztetési besorolás: WGK 2: (VwVws 2.függeléke) vízveszélyeztető

- HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Ez az információ a munkaoldatok megfelelő kezelésére szolgál, mely a Kodak ajánlása szerint került

meghatározásra és alkalmazásra.

Munkaoldat: A fényképészeti ipar hulladékait a 91/689/EEC EU irányelvek alapján felügyelendő-ként került besorolásra. A fixáló oldatol javasolt hulladékazonosító szám: EAK 09 01 04.

A vízjogi és hulladékjogi előírásokat be kell tartani. Biztosítani kell, hogy az ártalmatlanítást csak erre jogosult végezze.

Csomagolás: Az alaposan megtisztított ,  pl. kevés vízzel háromszor öblített vegyszertárolókat normál

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontjaí. 2007.04.28. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

Z17000000809/verzió:1.1

Oldalszám: 5/6

csomagolási hulladékként lehet kezelni. Ahol lehetséges, ott az öblítő oldatot a maradék munkaoldathoz kell önteni. Az európai hulladék irányelv: 15.01.02, Csomagolások műanyagból.

Azon csomagolásokat, melyeken hulladékmaradványok találhatóak, veszélyes hulladékként kell kezelni. Ez esetben az európai 15 0110 hulladék kód szerint kell eljárni: Csomagolások, melyek visszamaradt veszélyes anyagot tartalmaznak, vagy veszélyes anyag által piszkítottak.

- SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nem veszélyes áru.

Veszélyes áruk szállításáról a http://ship.carestreamhealt.com. alatt talál információkat.

- SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Besorolás és megjelölés:

Nem minősül veszélyes anyagnak, vagy készítménynek a veszélyesanyagrendelet, illetve az

EG 67/548/EWG, vagy 88/379/EWG iránymutatásai szerint.

*Biztonsági adatlap kérésre, hivatásos felhasználók részére adható ki.

- EGYÉB

Az alábbiakban ismertetjük a tiszta (100 %-os) gyártási anyagokra vonatkozó veszélyjelekre és R mondatokra

vonatkozó rövidítéseket, amelyek z adatlap 2. pontjában szerepelnek:

C -                       maró

Xn - 		ártalmas

Xi -		ingerlő

R10-                     gyúlékony

R22-    		lenyelése egészségkárosító

R35 -                    veszélyes marásokat okoz

R41		súlyos szemsérülés veszélye

R31                      savakkal érintkezve mérgező gázokat fejleszt

Ezen biztonsági adatlap közlései jelenlegi ismereteinken, tapasztalatainkon alapulnak és a biztonsági követelmények kialakítására szolgálnak. Az ismertetettek a munkafeladatok kialakítására iránymutatóul szolgálnak és feltételezik, hogy a részletes előírások és kezelési utasítások be lesznek tartva.

Alapul szolgáló magyar jogszabályok:

- 2000: XXV. Törvény A kémiai biztonságról Magyar Közlöny 2000 évi 38. száma

- 25/2000 (IX.30.) Eü.M. és SZCSM. együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Készítés időpontjaí. 2007.04.28. (átdolgozás)

Nyomtatás dátuma: 2010.05.28.

Z17000000809/verzió:1.1

Oldalszám: 6/6

Országos Forgalmazási Engedély:

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek a Jatex Hungária Kft. részére kiadott OKBI  568/2001 ikt.sz. határozata.