Biztonsági adatlap

91/155/EEC szerint

kiadás dátuma: 2002. 02. 22

lefordítva és a magyar jogszabályoknak megfelelően adaptálva : 2003. 03. 11

1. A készítmény neve:  	SILI SPRAY ADHESIVE 02051

Összetétel: Szilikon gyanta szerves oldószerrel az üzemanyagban (folyékony bután gáz)

Leírás: Lenyomat kanál ragasztó

# A gyártó cég neve: 			DETAX GmbH & Co. KG

Címe:					Carl-Zeiss-Str.4

D-76275 Ettlingen

###### Németország

Tel:			+49 7243/510-0

Fax: 			+49 7243/510-100

Szükség esetén nyújtott információ	:	-

Importáló cég neve:			Hipokrat Dental Depo Bt.

Cím:					Beethoven u. 2/a

1128 Budapest

Telefon:					(36-1) 487-0320

Fax:					(36-1) 487-0324

2. Összetétel:

Veszélyes anyag	 		CAS- szám   	Koncentráció tartomány %	Veszélyjel		R-mondat

Aceton				67-64-1			 5-20 %			       F, Xi		R11,R36,R66,R67

n- bután	             106-97-8	                            20-60 %			       F+			R12

Etil acetát	             141-78-6		                   20-60%			       F, Xi		R11,R36,R66,R67

Tolun	              108-88-3		               1-5%			        F, Xn		R11,R20

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Xi			 F+

irritatív 			     fokozottan tűzveszélyes

R12		Fokozottan tűzveszélyes

R20		Belélegezve ártalmas

R36		Szemizgató hatású

R66		Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67		Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

4. Elsősegélynyújtás:

Utasítások:			Azonnal forduljunk orvoshoz.

Belégzés esetén:	Biztosítsuk friss levegőt és az érintett személyt fektessük le. Eszméletlen állapotban helyezzük stabil oldalfekvésbe. Légzés nyugalmi állapotban biztosítsuk friss levegőt vagy oxigénlélegeztetést. Sok belélegzés esetén szükséges a sokk kezelés.

Bőrrel való érintkezés esetén:	Távolítsuk el azonnal minden beszennyezett ruhát. Mossuk le azonnal bő vízzel és szappannal A

termék okozhatja a bőr megfagyását. Takarjuk le steril anyaggal a megfagyott területet

Szemmel való érintkezés esetén:	Öblítsük le bő vízzel, minimum 20 percen keresztül és kérjünk ki azonnal orvos segítséget.

Lenyelés esetén:			Azonnal kérjük ki orvosi segítséget

5. Tűzveszélyesség:

### Robbanás tűzveszély esetén:			Nagyon veszélyes. Gőz szivárgás vagy a folyadék kiömlése esetén alacsony

### hőmérsékleten robbanó elegyet képez. Felrázása, súrlódása, tűzzel vagy más

### gyújtási forrással való érintkezésnél okozhat nagy tűzet vagy robbanást.

Megfelelő tűzoltószerek:				Oltóhab, száraz oltópor, homok vagy CO2. Hideg környezet vízzel ködöt képez.

Figyelem: ne használjuk semmiféle nyitott lángot, amíg a gyújtási forrásokat

nem tisztítottunk el.

Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek:	vízsugár

Különleges veszélynek kitéve önelkészítés vagy anyag keletkezésből, égési termékek, gázt eredményez:	Levegőtől

nehezebb gőzölt termék föld közelében helyezkedik el. Ezért a gyújtási források

nagy távolságban magában foglalják a  biztos veszélyt. Ellenőrizetlen

körülményeknél égető összetételű gáz- aeroszol-keverék alakulhat ki,

amelyik karbon monoxidot, nitrát oxidot, kormot, kén dioxidot és szerves

vegyületet tartalmazhat

Különleges óvintézkedések tűzoltás során:	Az ellenőrizhetetlen robbanás, öngyulladás lehetséges, ezért soha ne oltsunk

a tűzet közvetlen a szivárgás helyén. Szakítsuk meg a termék szállítását és/vagy

hagyjuk elégni. Hűtsük le veszélyeztetett csomagolást vízsugárral.

Különleges védőfelszerelések a tűzoltásához:	Használjunk légzési és forróság elleni védőfelszerelést függetlenül a levegő

keringésétől. Az oltás után sugár fertőtlenítsük a tűzoltó felszerelést.

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Személyekre vonatkoztatott biztonsági óvintézkedések:	Előzzük meg a gáz belélegzését. Hűtsük le veszélyeztetett csomagolást

vízsugárral-szétrepedés veszély. A szennyezett termeket megfelelően

szellőzzük.

Környezetvédelmi óvintézkedések:			Óvakodjunk a csatornában való kiöntésétől-robbanás veszély.

Alkalmazunk törvényben előirt alapszabályokat.

Tisztítási / eltávolítási eljárások:				Pároltasunk el, padló közelében lehetséges beszívás. Biztosítsuk

megfelelő szellőztetést.

Egyéb:							-

7. Kezelés és tárolás:

## Kezelés:				Használat közben ne igyunk, ne együnk, tilos a dohányzás. Elővigyázatossági

## rendszabályokat alkalmazzuk statikai váladék ellen. Tartsunk távol gyújtó forrástól. Tilos

## a dohányzás. Hűtsük le veszélyeztetett csomagolást vízsugárral.

Tárolás:				Tároljunk szabad levegő mellett, vagy száraz hideg és jól szellőzött helységben, de nem

földszínt alatt. Rakjuk földre minden tartályt és felszerelést, vagy rakjuk sorba egymás

után.

## Tárolási tanács a nem összeegyeztethető anyagokra:	Tartsunk távol acetiléntő, klórtól,nitrát oxidtől, oxigén henger ,nikkel

## tetrakarbonidtől.

Egyéb:					Tartsuk 25°C-től/77°F nem magasabb hőmérsékleten.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Alkotórészek munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekkel

- Expozíciós határértékek:

- 25/2000.IX.30. EüM-SZCSM rendelet alapján:

- ÁK   mg/m3

aceton		1200 mg/m3=500ppm

n-bután		2350 mg/m3=1000ppm

etil-acetát		1400 mg/m3=400ppm

tolun		190 mg/m3=50ppm

Légzésvédelem:			Hosszú vagy erős hatásnak kitéve használjuk gázálarcot AX

Kézvédelem:			Védőkesztyű (pvc) megengedett, másik esetben használjunk bőrvédő krémet.

Szemvédelem:			Védőszemüveg használata tanácsos.

Testvédelem:			-

Higiéniai intézkedések:		Óvakodjunk a szemmel, bőrrel, ruhával való érintkezést. Használjuk megfelelő védőruhát

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

| Halmazállapot | Összenyomható folyékony gáz folyadékkal és szilárd részecskékkel | Legalacsonyabb robbanási érték | 1,5 % |
| --- | --- | --- | --- |
| Szín | kék | Legmagasabb robbanási érték | 8,5 % |
| Szag | Mint észter | Éghetőség | nincs adat |
| Ph-érték | nincs adat | Gáz nyomása | 900kPa 70°C-on/158°F |
| Fagypont | nincs adat | Sűrűség | 0,57 g/cm3 15°C-on/59°F |
| Forráspont | -12°C-től 0°C-ig 10°F-től 32°F -ig | Oldhatóság vízben | Részben oldódó |
| Lobbanáspont | -60°C/-76°F | Disztribúciós koefficiens n-Oktanol / víz | nincs adat |
| Gyulladáspont | 365°C/689°F | Viszkozitás | nincs adat |
| Öngyulladás | 430°C/806°F | Robbanás pont | Kritikus hőm:152,03°C 305,65°F |
| Hő bomlás | nincs adat |  |  |

10. Stabilitás és reakciókészség:

Kerülendő hatások:		Távol tartandó hő, lángok és más gyújtó forrástól

Kerülendő anyagok:		Távol tartandó erős oxidáló komponensektől, mint klór és tömény oxigén

Veszélyes bomlási termékek:	Megfelelő tárolás és kezelés mellett nem ismertek bomlási veszélyes termékek.

Egyéb:				Levegővel való érintkezés esetén robbanhat. Erősen reagálhat acetilén, klór,flor és

nitrát oxiddal. Robbanás veszély, ha keverjük nikkel tatrakarbonillal és oxigénnel.

11. Toxikológiai adatok:

Általános utasítások: 		A termék magas koncentráció belélegzése altató vagy fulladó hatást okozhat. Szimptómák:

álmosság, szédülés, eszméletlenség. Ismételt vagy meghosszabbított hatás okozhat émelygést,

fejfájást. A szellőztetés folyamán a folyadék okozhat bőr és szem szövet sérülést.

Akut toxicitás

Akut inhalált toxicitás

LC50	patkány faj	659g/m3 (4óra)

egér faj		680g/m3 (2óra)

forrás: irodalom

Ezek az adatok n-bután hozzávalóra vonatkoznak

LCL0	egér faj		31g/m3 (2óra)

macska faj	61g/m3

forrás: irodalom

Ezek az adatok etil acetát hozzávalóra vonatkoznak

12. Ökotoxicitás:

Fizikai, kémiai megsemmisités: 		Folyadék-gáznak felezési ideje van ,ezért az összetétele nem szívódik fel az

atmoszférában. Kémiai folyamat során levegőben oxidálnak

Környezeti hatások: 			nincs adat

Ökotoxicitás				nincs adat

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A 2000. évi XLIII. törvény –a hulladékgazdálkodásról-, és annak végrehajtására kiadott rendeletek előírásai szerint kell eljárni.

14. Szállításra vonatkozó előírások:

Közúti szállítás

# GGVS/GGVE 				2,5 F

ADR/RID				2,5 F

Szállítási vészhelyzet kártyaszám:	3

Osztály / tétel / betű:			-

Figyelmeztetés:				-

Veszélyességi szám:			23

Komponensek száma:			1950

Hatásköri lista:				Etil acetát, aceton, bután tartalom.

# Anyag száma:				-

# Anyag jellemzése:			Gyúlékony gáz

# Belföldi szállítás

Osztály / tétel / betű:			-

Kategória:				-

# Anyag jellemzése:			-

#### Tengeri szállítás / GGVSee / IMDG

GGVSee / IMDG –osztály:		2.2.1

Osztály / tétel / betű:			-

UN-szám:				1950

Csomagolási osztály:			-

EMS:					2-13

MFAG:					620

Tenger szennyező anyag:		Tenger szennyező anyag

Kikötői szennyezés:			-

Helyes műszaki név:			Gyúlékony gáz

Megnevezés:				Aeroszol (Etil acetát, aceton, bután tartalom.)

Oldal					2102

#### Légi szállítás / ICAO / IATA-DGR

ICAO / IATA Osztály:			2.1

UN/ID-szám:				1950

Oldal					113

Csomagolási osztály:			-

Helyes műszaki név:			Gyúlékony gáz

Megnevezés:				Aeroszol (Etil acetát, aceton, bután tartalom.)

Légiposta szállítás:			nem alkalmazható

Egyéb:					nincs adat

15. Szabályozási információk:

- Nemzeti előírások

2000. évi XXV. tv. “a kémiai biztonságról”.

44/2000.(XII.27.) EüM. r.“a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól”.

189/2000. ( XI. 8.) Korm. r.“a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól”.

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM r: ”a munkahelyek kémiai biztonságáról”.

26/1996. (VIII. 28. ) NM. r. “az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók  (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról”.

57/1997. ( XII.21) NM. r. “a 26/1996(VIII. 28.) NM. r. módosításáról”.

25/1996. (VIII. 28. )NM. r. “az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményei”.

33/1998. (VI. 24.)  NM. “ a munkaköri, szakmai ill. személyi higiénés  alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről”.

65/1999. (XII. 22.) EüM. r. “a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről”.

XXXI Tv. “a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról”.

35/1996 (XII. 29) “az országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról”.

Vízszennyezés:	3/1984II.7 OVH ill. 33/1993XII.23 KTM r.

4/1984 II.7 OVH ill. 34/1993XII.23 KTM r.

- 2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.

- 98/2001. (VI.15.) Korm. r. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről.

- 16/2001. (VII.18.) KöM r.  a hulladékok jegyzékéről

16. Egyéb:

Veszélyszimbólum:

Xi				       F+

irritatív 			          fokozottan tűzveszélyes

Veszélyre/kockázatra utaló R  mondatok:

R12		Fokozottan tűzveszélyes

R36		Szemizgató hatású

R66		Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

R67		Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Biztonságos használatra utaló S  mondatok

S9		Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó

S16		Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!

S26		Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

S33		A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

További információk:

Jelen biztonsági adatlapon szereplő adatok jelenlegi ismereteinkre támaszkodnak, és ezáltal legjobb tudásunknak megfelelő. A fent említett adatok nem tekinthetőek jellemzésnek. A felsoroltakat csupán a készítménnyel való bánásmódra vonatkozó követelményként kell értelmezni, de nem tekinthetőek garanciának az adott termék karakterisztikus leírását illetően.

Jelen biztonsági adatlap a gyártó által megadott adatok felhasználásával készült.

Budapest, 2003.03.11