ADC Kft. Budapest 						Kiállítás dátuma: 2006. október 12.

Adatlap szám: 24-001-1

Módosítás dátuma: -

Módosítások száma: -

Tréswhite PF

BIZTONSÁGI ADATLAP

(veszélyes készítmény bejelentéséhez a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 11. sz. melléklete szerint)

1.) Készítmény neve: Tréswhite PF– Fogfehérítő gél

Gyártó cég neve: Ultradent Products, Inc.

cím: 505 W. 10200 South, South Jordan, UT 84095, USA

telefon, fax: 1-703-527-4200

Forgalmazó cég neve: American Dental Concepts Kft.

cím: 1196 Budapest, Hunyadi tér 8.

telefon: (36-1) 2828-909

fax: (36-1) 2828-909

Importáló cég neve: azonos a forgalmazó céggel

2.) Összetétel:

Karbamid-peroxid 7,5% tartalommal

CAS szám: 000124-43-6

EINECS szám: 231-765-0

Osztályozás:  O, R34

Hidrogén-peroxid 7,9% tartalommal

CAS szám: 007722-84-1

EINECS szám: 231-765-0

Osztályozás: O, Xi, R36/38

Nátrium-fluorid  0,25% tartalommal

CAS szám: 007681-49-4

EINECS szám: 231-667-8

Osztályozás:  Xn, R23/25

Kálium-nitrát  0,5% tartalommal

CAS szám: 007757-79-1

EINECS szám: 231-818-8

Osztályozás:  O, Xi, R36/37/38

3.) Veszélyesség szerinti besorolás:

Vészjel: O: égést tápláló, oxidáló

R8: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

Xi: Irritatív

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

Szembe kerülve enyhe szemirritációt okozhat.

Bőrre kerülve irritációt okozhat.

4.) Elsősegélynyújtás:

Belégzés esetén: Friss levegő biztosítása, ha nincs légzés mesterséges lélegeztetést kell biztosítani és orvoshoz kell azonnal fordulni.

Bőrre jutás esetén: A bőrt folyóvízzel és szappannal le kell mosni. Irritáció kialakítása esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembejutás esetén: Az első öblítés után el kell távolítani a kontaktlencsét, majd legalább 15 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel. Szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Hánytatni nem szabad, nagymennyiségű víz itatása javasolt. Azonnali szakorvos ellátás szükséges nagy mennyiség lenyelése esetén. Soha ne adjunk szájon keresztül semmit eszméletlen személynek.

5.) Tűzveszélyesség: Általános: a személyzet evakuálása, megfelelő tűzoltószerek használata: hab, széndioxid, száraz kemikáliák.

A környezeti levegőtől független légzésvédő szükséges valamint teljes védőfelszerelés.

6.) Óvintézkedés baleset esetén:

Kiömlés esetén:

Kevés anyag esetén kémiailag semleges törlővel törölje fel az anyagot szappanos vízzel, majd bő vízzel öblítse le.

Nagy mennyiségű anyag esetén itassa fel egy kémiailag semleges anyaggal majd vízzel öblítse le a területet.

Környezetvédelem:

Vízbe kerülve: -

Talajba kerülve: -

Levegőbe kerülve: -

7.) Kezelés és tárolás:

Kezelés: Nyílt lángtól illetve közvetlen napfénytől távol tartandó.

Tárolás: Hűtve tárolandó.

8.) Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Szem és arc: Szemvédő használata.

Bőrre: S36/37: Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Zselé

Szín: Színtelen - tejszerű

Szag: Íztől függő

10.) Stabilitás és reakciókészség:

Stabilitás: Megfelelő körülmények között tárolva és kezelve.

Polimerizálás: N/A

Veszélyes bomlástermékek: -

Elkerülendő körülmények: erős savak, bázisok és oxidálószerek

11.) Toxikológiai adatok:

Akut: 	Karbamid-peroxid: Oral LD50 /patkány/ 7060mg/kg

Nátrium-fluorid: Oral LD50 /patkány/ 200mg/kg

Szembe kerülve enyhe szemirritációt okozhat.

Bőrrel érintkezve enyhe irritációt okozhat.

12.) Ökotoxicitás: Nem megállapított.

-

13.) Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: EC 1975L0442-20/11/2003

A készítmény és maradékai a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, ill. a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján a 07 06 alcsoportba tartozó hulladéknak minősülnek (veszélyes hulladék kódszám: 07 06 04). A csomagolási hulladék kódszáma: 15 01 01 (papír és karton), ill. 15 01 02 (műanyag).

Kezelésükre a rendeletekben foglaltak az irányadók.

Tilos a terméket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás, ill. kezelés nélkül közcsatornába juttatni.

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 3/1984.(II. 7.) OVH rendelkezésben és az azt módosító 33/1993. (XII. 23.) KTM rendeletben, közcsatornába bocsátás esetén a 204/2001. (X. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak kell megfelelnie.

14.) Szállítási adatok:

Szárazföldi szállítás: ADR/RID

Veszélyességi osztály: 5.1

Osztály: 8

Különleges intézkedés: 65

PG III

Légi szállítás: ICAO/IATA:

UN/NA szám: 2984

Elsődleges veszélyességi osztály: 5.1

PG III

Különleges intézkedés: 65

Tengeri hajószállítás: IMO/IMDG

UN/NA szám: 2984

Elsődleges veszélyességi osztály: 5.1

PG III

Korlátozott mennyiség: 5l

Különleges intézkedés: 65

15.) Szabályozási információk:

Vészjel: O: égést tápláló, oxidáló

Xi. Irritatív

R-mondatok:

R8: Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

16.) Egyéb:

Lényeges R-mondatok:

R36/38: Szem- és bőrizgató hatású.

R36/37/38: Szem és bőrizgató hatású, és izgatja a légutakat.

Kiállító: Iris McCallister

Módosítás száma: -

A fenti információk jelen tudásunkon alapulnak és a termék szállított állapotára

vonatkoznak. Csak a biztonsági követelmények szempontjából jellemzik a terméket, és nem arra szolgálnak, hogy a termék bizonyos tulajdonságait garantálják.

A termék kizárólag foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.