Monobond® Plus

Használati útmutató

Egykomponensű primer hatóanyag fém, üveg- / oxid-kerámia és rezin egymáshoz ragasztására

Leírás

A Monobond® Plus egy egykompnensű primer, mely elősegíti az adhézív kötést a tömítő kompozitok (elsősorban a Variolink és a Multilink termékvonalból) és minden indirekt restauratív anyag (üveg- és oxid-kerámia, fém, kompozit, rosttal megerősített kompozit) között.

Összetétel

Szilán-metakrilát alkoholos oldata, foszforsav-metakrilát és szulfid-metakrilát.

Javasolt

A Monobond Plus kötő hatóanyagként szolgál, és tartós kémiai kötés létrehozására használható tömítő kompozit és üveg- / oxid-kerámia, fém, kompozit és rosttal megerősített kompozit restaurációk között.

Nem javasolt

– A Használati Útmutatóban foglaltaktól eltérő használat.

– Amennyiben a páciens allergiás a Monobond Plus bármelyik összetevőjére.

Mellékhatások

Jelenleg nem ismert semmilyen rendszeresen jelentkező mellékhatás.

Ritka esetekben a Monobond Plus összetevői irritációt okozhatnak. Ilyen esetekben a Monobond Plus használata nem javasolt.

Befolyásoló tényezők

A nyállal, vérrel vagy vízzel való szennyeződést mindenképpen el kell kerülni az egész eljárás során.

Alkalmazás

1 Prosztetikus restaurációk adhézív ragasztása:

1.1 A restauráció előkészítése

1.1.1 Üveg-kerámia restaurációk (pl. IPS Empress®)

– Marassa 5%-os hidrofluor-savval (pl. IPS® Ceramic Etching Gel) 60 másodpercig, vagy a restauratív anyag gyártójának ajánlásának megfelelően.

− Alaposan öblítse le a restaurációt vízpermettel és szárítsa meg olajmentes levegővel.

1.1.2 Lítium-diszilikát üveg-kerámia restaurációk (pl. IPS e.max® Press, IPS e.max CAD)

− Marassa 5%-os hidrofluor-savval (pl. IPS Ceramic Etching Gel) 20 másodpercig, vagy a restauratív anyag gyártójának ajánlásának megfelelően.

− Alaposan öblítse le a restaurációt vízpermettel és szárítsa meg olajmentes levegővel.

1.1.3 Cirkónium-oxid- (pl. IPS e.max ZirCAD) vagy alumínium-oxid restaurációk

− Használjon homokfújót a restauráció belső felületein (a homokfújás paramétereit illetően a restaurációs anyag gyártójának útmutatása szerint járjon el).

− Amennyiben szükséges, tisztítsa a restaurációt egy ultraszónikus egységben kb. 1 percig.

− Alaposan öblítse le a restaurációt vízpermettel és szárítsa meg olajmentes levegővel.

− FONTOS! Az optimális kötés elérése érdekében ne tisztítsa a cirkónium-oxid felületeket foszforsavval.

1.1.4 Fém vagy fémmel megerősített restaurációk

− Használjon homokfújót a restauráció belső felületein (a homokfújás paramétereit illetően a restaurációs anyag gyártójának útmutatása szerint járjon el), amíg egyenletes, matt vagy nem csillogó felületet nem kap.

− Amennyiben szükséges, tisztítsa a restaurációt egy ultraszónikus egységben kb. 1 percig.

− Alaposan öblítse le a restaurációt vízpermettel és szárítsa meg olajmentes levegővel.

− FONTOS! Az optimális kötés elérése érdekében ne tisztítsa a fém felületeket foszforsavval.

1.1.5 Kompozit vagy rosttal megerősített kompozit restaurációk

− Használjon homokfújót a restauráció belső felületein (a restaurációs anyag gyártójának útmutatása szerint).

− Amennyiben szükséges, tisztítsa a restaurációt egy ultraszónikus egységben kb. 1 percig.

− Alaposan öblítse le a restaurációt vízpermettel és szárítsa meg olajmentes levegővel.

1.2 Vigyen fel Monobond Plus-t egy kefe vagy mikrokefe segítségével az elő-kezelt felületekre. Hagyja hatni az anyagot 60 másodpercig. Ezután távolítsa el nagynyomású levegővel.

1.3 Vigye fel a tömítő kompozitot (pl. Variolink®II, Variolink®Veneer vagy Multilink Automix) a megfelelő Használati Útmutató alapján, és illessze be a restaurációt.

Speciális megjegyzések

− A nyállal, vérrel vagy vízzel való szennyeződést mindenképpen el kell kerülni az egész eljárás során. Szennyeződés esetén a restauráció teljes kezelését meg kell ismételni (lásd az 1. pontot).

− Amennyiben a primer kiszárad a restauráció felületén, mielőtt nagynyomású levegővel lerobbantaná, úgy a felületet le kell öblíteni tiszta alkohollal, majd levegőt fúvatni rá.

− FONTOS! Az optimális kötés elérése érdekében ne tisztítsa a cirkónium felületeket foszforsavval.

− Ne nyúljon a kefével a Monobond Plus üvegébe. Ez szennyezés forrása lehet.

− Gondosan csukja be a Monobond Plus üvegét közvetlenül a használat után, hogy megakadályozza az oldószer elpárolgását.

Figyelmeztetés

− A termék etanolt tartalmaz. Tűzforrástól tartsa távol!

− A Monobond Plus irritáló hatású anyag.

− Kerülje el a bőrrel és a nyálkahártyával való érintkezést. Amennyiben az anyag véletlenül a bőrre kerül, azonnal öblítse le bőséges mennyiségű vízzel.

− Egyes ritka esetekben a bőrrel való érintkezés az összetevőkkel szembeni érzékenységhez vezethet.

– A kereskedelmi orvosi kesztyűk nem nyújtanak védelmet a metakrilátok irritáló hatása ellen.

Tárolás

– Ne használja a Monobond Plus-t a feltüntetett lejárati határidő után.

– Tárolási hőmérséklet: 2–28 °C/ 36-82 °F.

– Eltartható: lásd a lejárati időt.

Az anyag gyermekektől elzárva tartandó!

Kizárólag fogászati alkalmazásra!

Gyártási idő: 07/2009, Rev 0

Gyártó:

Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan/Liechtenstein

Az anyagot kizárólag a fogászatban való alkalmazásra fejlesztették ki. Felhasználása során a Használati Útmutató utasításait szigorúan betartva járjon el. A gyártó nem vállal felelősséget a Használati Útmutatóban foglalt utasítások és a meghatározott felhasználási terület be nem tartásából fakadó káresetekért. A felhasználó felelőssége a termékek alkalmasságának ellenőrzése, és bármely, a Használati Útmutatóban egyértelműen fel nem tüntetett célból való felhasználás.

A Biztonsági Adatlap elérhető az interneten a www.ivoclarvivadent.com oldalon.