Skyce®

Használati utasítás

Leírás

A Skyce kristályüvegből készült fogékszer, amelyet a fogállomány invazív preparációja nélkül lehet felragasztani a természetes frontfogak labiális felületére.

Szín és méret

Két méretben kapható:

– 1,9 mm átmérővel

– 2, 4 mm átmérővel

Szín:

– átlátszó

Lépésről lépésre

1. az ékkő véletlen lenyelésének vagy belélegzésének elkerülésére mindenképpen használjon kofferdamot

2. a ragasztásra kiszemelt felületet kefével, ill. kehellyel és polírozó pasztával (pl. Proxyt) alaposan, professzionális úton tisztítsa meg

3. az előkészített felületre helyezzen 37 százalékos foszforsav-gélt (pl. Total Etch). A savazott terület átmérője legyen valamivel nagyobb az ékkő átmérőjénél.

Figyelem! A 60 mp-es savazási időt ne lépje túl!

4. 60 mp után a foszforsavat vízzel alaposan mossa le

5. A fog felületét gondosan szárítsa meg

6. Heliobonddal vagy Tetric EvoFlow-val vékonyan vonja be a savazott felületet

7. Heliobondot vagy Tetric EvoFlow-t tegyen a Skyce hátsó oldalára, majd az ékszert helyezze rá az előkészített felületre. A Heliobondnak vagy Tetric EvoFlow-nak oldalt kissé ki kell türemkednie, hogy megfogja az ékszert.

Tipp

A tapadás optimálása érdekében Heliobonddal az egész kő vékonyan bevonható; a réteg nem befolyásolja a kő ragyogását!

Figyelem: A Tetric EvoFlow ugyanerre nem használható!

Fontos

Az ékkő befoglalása Heliobonddal vagy Tetric EvoFlow-val

[kép]

A Heliobond teljesen betakarja a követ

A Skyce túl sok Heliobonddal körülvéve

A Skyce túl sok Tetric EvoFlow-val

8. Labiálisan és palatinálisan is 40-40 mp-ig fényre kötni (pl. bluephase®)

9. Amennyiben mégis felesleg eltávolítására van szükség, lehetőleg csak szilikon polírozót használjon. A forgó készüléknek nem szabad hozzáérnie a kőhöz, mert megkarcolja

Figyelem!

1. A ragasztás egyszerűbb, ha a követ az OpraSticks puha viaszával vagy ragasztóanyagával ellátott szondához erősítjük

2. Az ékkő hátoldalát ne érintsük meg az ujjunkkal és nyállal se érintkezzen. Ha mégis találkozik valamelyikkel, akkor a követ alkoholban alaposan és finoman tisztítsuk meg

3. A ragasztóanyag és a foszforsav mellékhatásaival és ellenjavallataival kapcsolatban olvassa el a mindenkori használati utasítást

4. Kérésre a Skyce eltávolítható

Gyermekektől távol tartandó!

Csak fogorvosi használatra!

Használati utasítás kiállítása: 04/2008 Rev. 2.

Ivoclar Vivadent AG

FL–9494 Schaan/Liechtenstein

A termékeket fogászati felhasználásra fejlesztettük ki, s a használati utasításban foglaltak szerint kell alkalmazni őket. Más, nem rendeltetésszerű használatból fakadó alkalmazás miatti károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A felhasználó ezen felül köteles a terméket saját felelősségére a használatba vétel előtt ellenőrizni, hogy megfelel-e a felhasználás céljának, különösen akkor, ha a cél nem is szerepel a használati utasításban.