NX3 univerzális rezin ragasztócement rendszer

Az NX3 egy végleges, műgyanta alapú ragasztócement rendszer. Az innovatív kémiai kutatás eredménye egy páratlanul esztétikus, többféle adagolórendszerrel felvihető, valamint teljes savazó és önsavazó ragasztókkal kompatibilis termék lett. Az adagolórendszer lehet önkeverős kettős fecskendőben kettős-kötésű cement (bázis/katalizátor) és egyszerű fecskendő fényre kötő (csak bázis) cement az olyan héjegységekhez, amelyek korlátlan megmunkálási időt igényelnek.  Az NX3 önkeverős kettős fecskendős cement minden indirekt alkalmazáshoz ajánlott, beleértve a héjakat és a fémalapú restaurációkat is anélkül, hogy az adhezívhez, bondhoz külön aktivátort kellene használni. A szabadalmaztatott aminmentes iniciátor rendszer kiváló színstabilitást biztosít a hosszú távú esztétikus hatás érdekében. A bepróbáló gél készlet egyaránt használható az anyag fényre kötő és dual kötő változatához. Az NX3 nano töltőrészeket tartalmaz, így az anyag még jobb adagolási, kezelési, tisztítási és polírozási tulajdonságokkal rendelkezik.

Felhasználási javallatok:

Héjak, inlayek, onlayek, koronák, hidak és csapok beragasztásához

Amalgám restaurációk adhezív ragasztásához

Csonkfelépítő anyagokhoz

Restaurációs anyagok:

Kerámia, porcelán, kompozit, fémalapú anyagok és CAD/CAM blokkok beragasztásához alkalmas.

Megjegyzés: A teljes savazási technika alkalmazása esetén javasolt az OptiBond Solo Plus ragasztó használata az NX3 műgyanta alapú cementtel.  Az OptiBond Solo Plus Dual Cure Aktivátor nem szükséges az NX3-mal való használathoz.

I. A pótlás illeszkedésének ellenőrzése, a ragasztócement színének kiválasztása és a pótlás felszínének előkészítése

- Távolítsa el az ideiglenes restaurációt, és alaposan tisztítsa meg a fogat fluoridmentes polírozópasztával.  Mossa le alaposan vízzel, majd gyengéden szárítsa levegővel.

- Próbálja be a restaurációt, és vizsgálja meg az illeszkedését. Végezze el a szükséges igazításokat.

- A színárnyalat ellenőrzéséhez (kompozit és kerámia restaurációk) vigyen fel egy vékony réteget a kiválasztott vízoldékony bepróbáló gélből a pótlás felszínére.  A bepróbáló gél egyaránt használható az NX3 fényre kötő és dual kötő változatához. Enyhe nyomás gyakorlásával illessze a pótlást a helyére. Távolítsa el a felesleges próbapasztát.

- Értékelje az árnyalatot.  Távolítsa el a pótlást.  Mossa ki a vízoldékony pasztát erős vízpermettel.  Távolítson el minden szerves anyagmaradványt alkoholos vagy acetonos tisztítással, majd helyezze a pótlást vízbe, egy ultrahangos tisztítómedencébe.  A kerámia- vagy porcelánfelület tovább tisztítható foszforsav géllel, melyet alapos öblítés és szárítás kövessen.

- A restauráció belső felületét a gyártó utasításai szerint készítse elő.  Néhány általános javaslat:

Kerámia/porcelán/kompozit restaurációk: Homokfújás 50 mikronos alumínium-oxiddal (kb. 15 psi nyomással kompozit restauráció és 30 psi nyomással porcelán/kerámia restauráció esetén), majd savazza a restaurációt hidrogénfluorsavval 1 percig.  A restaurációk belső részeire vigyen fel szilán primert.  Rövid ideig szárítsa puszterrel.  A beragasztásig a restaurációkat fénytől védett dobozban tárolja.  A Kerr Silane terméke gyantát tartalmaz, így ha idő előtt fény éri, akkor megköthet.  A Silane rezin tartalma miatt szükségtelen, hogy beragasztás előtt, a restaurációk felszínein egyéb más adhezív, bond anyagot is alkalmazzon.

Fém, cirkónium és alumínium alapú restaurációk: Kezelje a belső felületet kb. 60 psi nyomású 50 mikronos alumíniummal.  A nemesfém és arany ónbevonata nem szükséges, de javíthatja az adhéziót.  A fémfelület készen áll az NX3 kettős kötésű cementtel való cementálásra, vagy a fémfelület opcionálisan OptiBond Solo Plus ragasztóval előkészíthető.  Ha OptiBond Solo Plus ragasztót használ a fémfelület előkészítésére, vigyen fel egy réteg ragasztót a restauráció belső felszínére, és levegővel szárítsa meg a ragasztót. NE VILÁGÍTSA MEG.  A beragasztásig a restaurációt fénytől védett dobozban tárolja.

II. A fog előkészítése

Az NX3-hoz akár az OptiBond Solo Plus (teljes savazás), akár az OptiBond All-In-One (önsavazás) ragasztók használhatók.

Teljes savazásos technika

OptiBond Solo Plus utasítások:

- A preparációs felszínek alapos megtisztítása után (habkőpor és polírozó gumiharang), marassa a zománcot és a dentint 15 másodpercen át Kerr Gel Etchant savazógéllel (37,5%-os foszforsav).  Öblítse alaposan és szárítsa levegővel, de ne szárítsa túl.

- Applikátor segítségével 15 másodpercen keresztül gyengéden terítse el az OptiBond Solo Plust a zománc/dentin felszíneken, finom ecsetelő mozdulatokkal.

- Terítse szét az anyagot levegővel3 másodpercen keresztül. Kerülje a ragasztó felgyülemlését, összefolyását a fénykezelés előtt (inlay, onlay, korona és csap beragasztása). Távolítsa el a felesleges ragasztót egy száraz applikátorral vagy papírcsúcs segítségével (csapok beragasztása).

- Világítsa meg 10 másodpercig*.

Önsavazásos technika

OptiBond All-In-One utasítások:

- Alaposan tisztítsa meg a preparáció felszíneit (habkő és polírozó gumiharang). Mossa ki alaposan vízpermettel, majd levegővel szárítsa (ne szárítsa túl).

Megjegyzés: Az optimális kötéshez az OptiBond All-In-One ragasztó alkalmazása előtt a zománcszéleket mindig ferdére kell preparálni.

- Az eldobható applikátorral vigyen fel bőséges adagot az OptiBond All-In-One ragasztóból a zománc/dentin felszínére. 20 másodpercig ecsetelő mozgással simítsa a felszínt.

- Vigyen fel egy második adag OptiBond All-In-One ragasztót, és azt is simítsa el 20 másodpercen át tartó ecsetelő mozgással.

- Olajmentes levegővel 5 másodpercig szárítsa a ragasztót először enyhe légárammal, majd közepes erősségű légárammal.

- Világítsa meg 10 másodpercig.

III. Cement felvitele és a restauráció beillesztése

Megjegyzés: 1. A dual fecskendő használatakor az applikáció előtt légtelenítse a fecskendőt.

2. Megmunkálási és kötési idő (csak az önkötő mód alkalmazásakor)

Megmunkálási idő – minimum 2 perc szobahőmérsékleten

Tisztítás – körülbelül 2-3 perc a felvitel után vagy 2 másodperc polimerizálódás után azonnali tisztítás

Finírozás és polírozás – körülbelül 4-5 perc a felvitel után

A. Héjak

Megjegyzés: A héjak beragasztásához egyaránt használhatjuk a csak fényre kötő héjragasztó single fecskendős kiszerelést, vagy a dual fecskendős kiszerelésű dual kötésű anyagot (ha a megmunkálásra szánt idő lehetővé teszi a dual anyag használatát).  Vékonyabb héjakhoz a dual, azaz kettős kötésű változat javasolt.

Vigye fel a cementet közvetlenül a héj belső felszínére.  Óvatosan illessze a héjat a fogra úgy, hogy a cement enyhén túlfolyjon a széleken. Első lépésben világítsa meg, csak a héj közepét a szélektől távol egy kis átmérőjű fényvezető használatával 10 másodpercig. A felesleges cement eltávolítása után minden felszínt, felszínenként legalább 20 másodpercig** polimerizáljon.

B. Koronák, hidak, inlayek, onlayek és fémalapú restaurációk

Megjegyzés: A preparáció felszínén kerülje a ragasztó felgyülemlését, összefolyását a fénykezelés előtt.  A felesleges adhezív anyagmennyiség egy száraz applikátorral eltávolítható még az adhezív megvilágítása előtt.

Vigye fel a dual kötésű cementet a pótlás, vagy a preparációs felszínre. A pótlást úgy illessze finoman a helyére, hogy a cement minden oldalról lefolyhasson.  Távolítsa el a fölösleges cementet. Minden felszínt, felszínenként legalább 20 másodpercig** polimerizáljon.

### C. Csap ragasztása és csonkfelépítés

Megjegyzés: A preparáció felszínén kerülje a ragasztó felgyülemlését, összefolyását a fénykezelés előtt.  A felesleges adhezív anyagmennyiség egy száraz applikátorral eltávolítható még az adhezív megvilágítása előtt.

- Készítse elő a csap helyét.  Alakítsa méretre és helyezze el a csapot.

- Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a ragasztóanyagot a csapra, szükség esetén levegővel gyengéden terítse szét.  NE FÉNYKEZELJE.

- Vigyen fel dual kötésű cementet a csapra, illetve a preparáció felszínére helyre, majd illessze be, majd enyhén rezegtesse meg a csapot, hogy elkerülje a levegő alászorulását.

- Ha úgy gondolja, hogy a csap megfelelően beilleszkedett, távolítsa el a felesleges cementet.  Minden felszínt, felszínenként legalább 20 másodpercig** polimerizáljon.

- Folytassa a csonk felépítését, vagy preparációját a gyártó használati utasítása szerint.

Megjegyzés: Az NX3 használható csonkfelépítő anyagként.

*Ajánlott polimerizációs időtartamok:  Optilux 501 10 másodperc; L.E.Demetron I 10 másodperc; és L.E.Demetron II 5 másodperc.  Minden más lámpa esetén a gyártó utasításait kell követni.

** Ajánlott polimerizációs időtartamok:  Optilux 501 20 másodperc; L.E.Demetron I 20 másodperc; és L.E.Demetron II 10 másodperc.  Minden más lámpa esetén a gyártó utasításait kell követni.

FIGYELEM

- A foszforsav gél és az adhezív használatakor kerülendő az anyag bőrrel, szemmel, illetve lágyszövettel való tartós érintkezése. Amennyiben az anyag mégis szembe kerül, vagy bőrrel érintkezik, azonnal mossa le bő vízzel.  Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz.  Belsőleg nem alkalmazható!

- A kipolimerizálatlan metakrilát műgyanta kontakt dermatitist okozhat és a fogpulpa sérülését eredményezheti. Bőrrel, szemmel, illetve lágyszövettel való érintkezése kerülendő. Bőrre vagy szembe kerülése esetén azonnal le kell öblíteni bő vízzel.

Tárolás és eltarthatóság

Az NX3 szobahőmérsékleten tárolandó.

Az NX3 csak a csomagoláson jelzett lejárati időpontig használható fel.