OptiBond FL

Használati utasítás

Az OptiBond™ FL egy kétkomponensű, primerből és adhezívből álló, fényrekötő ragasztó rendszer direkt, beragasztásokhoz. Ez a magas töltöttségi és röntgenárnyékot adó ragasztórendszer olyan valódi "szerkezeti kötést" biztosít, melyre a töltetlen ragasztórendszerek nem képesek. Az OptiBond FL esetében az adhéziót segítő anyagok etanol oldószerben vannak, ami csökkenti a többrétegű alkalmazás szükségszerűségét.

Az OptiBond FL flakonban és Unidose™ kiszerelésben is kapható.

Használati utasítás mindkét kiszereléshez:

UNIDOSE kiszerelés

Az OptiBond FL használata Unidose kiszerelés esetén:

- A perforált szegély mentén bontsa fel a fóliatasakot, és nyissa szét.

- Vegye ki az OptiBond FL Unidose sárga (FL Prime) és fekete (FL Adhesive) kapszulákat és az applikátort a fóliából; a fóliát dobja ki.

- Fogja meg a Unidose kapszulát a szárnyaknál. és csavarja meg mindkét oldalt ellenkező irányba, amíg a forrasztás teljesen el nem szakad. Dobja ki a hosszú szárú oldalt (a hosszabbik felet).

- Az applikátorral vigye fel először a primert.

- Ezután egy új applikátorral vigye fel az adhezívet.

Útmutató zománchoz és/vagy dentinhez történő ragasztáshoz a Unidose kiszerelés használata esetén

- Izolálja a preparációt és azt szárítsa meg

- Kondicionálja a zománc/dentin felszíneket 15 másodpercig Kerr Gel Etchant* (37,5%-os foszforsav) segítségével. Öblítse vízzel, hogy minden maratószer eltávozzon - körülbelül 15 - 30 másodpercig. Szárítsa óvatosan levegővel néhány másodpercig, ügyeljen rá, hogy a dentin ne száradjon ki.

- Helyezze az applikátor hegyét a sárga Unidose kapszulába (OptiBond FL Prime). Vigye fel az anyagot az előkészített zománc/dentin felszínekre könnyed ecsetelő mozdulatokkal 15 másodpercen keresztül. Óvatosan szárítsa levegővel körülbelül 5 másodpercig. Ennél a pontnál a dentin/fogzománc felszínének enyhén fényesnek kell lennie. Ne engedje, hogy a felszín nyállal érintkezzen.

- Egy új applikátor ecset a hegyét helyezze a fekete Unidose kapszulába (OptiBond FL Adhesive). Vigye fel az anyagot az előkészített zománc/dentin felszínekre könnyed ecsetelő mozdulatokkal 15 másodpercen keresztül. Figyeljen arra, hogy az anyag mindenhol egyenletes vastagságban legyen felhordva, így a széleknél is. Ha kell az anyagot terítse el a levegő segítségével, vagy applikátorral.

- Világítsa meg 20 másodpercig**.

- Vigye fel a kompozit anyagot.

Flakonos kiszerelés

Az OptiBond FL használata flakonos kiszerelés esetén:

- Nyomjon ki egy cseppnyi OptiBond FL Prime-ot az eldobható keverőcsészébe.

- Nyomjon ki egy cseppnyi OptiBond FL Adhesive-et az eldobható keverőcsészébe.

- Az applikátor ecsettel vigye fel először a primert.

- Ezután egy új applikátor ecsettel vigye fel az adhezívet.

Útmutató zománchoz és/vagy dentinhez történő ragasztáshoz flakonos kiszerelés használata esetén

- Izolálja a preparációt és azt szárítsa meg.

- Kondicionálja a zománc és dentin felszíneket 15 másodpercig Kerr Gel Etchant (37,5%-os foszforsav)* segítségével. Öblítse vízzel, hogy minden maratószer eltávozzon - körülbelül 15 - 30 másodpercig. Szárítsa óvatosan levegővel néhány másodpercig, ügyeljen rá, hogy a dentin ne száradjon ki.

- Nyomjon ki OptiBond FL Prime-ot (1. üveg) eldobható keverőcsészébe. Vigye fel az anyagot a zománc és dentin felszínekre könnyed ecsetelő mozdulatokkal, 15 másodpercen keresztül. Óvatosan szárítsa levegővel körülbelül 5 másodpercig. Ennél a pontnál a dentin felszínének enyhén fényesnek kell lennie. Ne engedje hogy a felszín nyállal érintkezzen.

- Nyomjon ki és, egyenletes, vékony rétegben hordja fel az OptiBond FL Adhesive-et (2. üveg) a zománcra és a dentinre. Ha kell az anyagot terítse el a levegő segítségével, úgy, hogy az a szélekre is jusson.

- Világítsa meg 20 másodpercig**.

- Vigye fel a kompozit anyagot.

Szobahőmérsékleten tárolandó.

* VIGYÁZAT: Foszforsavat tartalmaz. Kerülje a szemmel, bőrrel és lágy szövettel való érintkezést. Amennyiben a szembe kerül, vagy bőrrel érintkezik, azonnal mossa le vízzel. Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz. Belsőleg nem alkalmazható!

**Ajánlott polimerizációs időtartamok Kerr lámpák használatakor:

Optilux 501		Gyors üzemmód		10 másodperc

Normál üzemmód		20 másodperc

LEDemetron I						10 másodperc

LEDemetron II	 		  		10 másodperc

Minden más lámpa esetén a gyártó utasításait kell követni.

VIGYÁZAT: A kipolimerizálatlan metakrilát műgyanta kontakt dermatitist okozhat és a fogpulpa sérülését eredményezheti. Bőrrel, szemmel, illetve lágyszövettel való érintkezése kerülendő. Bőrre vagy szembe kerülése esetén azonnal le kell öblíteni bő vízzel.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A KERR CÉG FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Kerr cég – akár szóbeli, akár írásos – szakmai tanácsainak célja a fogorvosok segítése a Kerr termékek használatában. Az ilyen jellegű tanácsok nem terjesztik ki a Kerr cég korlátozott garanciáját, és nem mentesítik a fogorvost a felhasználás és az alkalmazott módszerek felügyelete alól, melyekre a Kerr termékeivel kapcsolatban előreláthatóan számíthat.  A Kerr termékek helytelen használatából származó összes kockázat és kártérítési felelősség a fogorvost terheli.

Gyártási– vagy anyaghiba esetén a Kerr cég felelőssége – a Kerr cég választása szerint – a hibás termék vagy termékrész cseréjére vagy a hibás termék tényleges költségének visszafizetésére korlátozódik. Ennek a korlátozott garanciának az érvényesítése érdekében a hibás terméket vissza kell juttatni a Kerr céghez. A Kerr cég semmilyen esetben sem vállal felelősséget a közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért.

A FENTIEKBEN FOGLALT KONKRÉT RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A KERR CÉG SEMMILYEN – KONKRÉT VAGY BELEÉRTETT – GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE A TERMÉKLEÍRÁSRA, MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.