Használati útmutató Kerr Point 4

kompozit restaurációs rendszerhez

Köszönjük, hogy Ön ismét egy magas színvonalú Kerr termék vásárlása mellett döntött. A Kerr cég már több mint 100 éve, hogy a legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő termékeivel a fogászat vezető anyaggyártó cégévé vált.

Kérjük mielőtt az anyagot használatba venné szánjon néhány percet az alábbi útmutató tanulmányozására.

A Point 4 egy fényrekötő rezin ( műgyanta ) bázisú  fogászati restaurációs anyag amely 76 % súlytöltetésben ( 57 % térfogat töltetségben )tartalmaz szervetlen , átlagosan 0,4 mikron átmérőjű töltőrészeket. Az anyag minden színe ad röntgen árnyékot.  A Point 4  képviseli azt a hosszú éves kutató technikát amely lehetővé tette, hogy egyedülálló módon ötvöződjenek a mirotöltésű és a hibrid kompozitok előnyei. A Point 4 ban alkalmazott  az anyag konzisztenciáját kontroláló – a Kerr által levédett - adalék segítségével sikerült a mikrotöltésűeket jellemző a sima felszínből adódó kitűnő polírozhatóságot egyeztetni a mai mikro-hibrideket jellemző szilárdsággal.

A kompozit 18-24 °C között tárolandó. A Point 4 lejárati ideje a gyártástól számított 3 év, mely mind a fecskendős mind pedig az unidose patronokon fel van tüntetve. Az anyag lejárata után nem használható fel.

A Point 4 kipolimerizálásához fogászati fénypolimerizációs készüléket, javaslatunk szerint például Optilux 401/501, vagy Demetron LC  készüléket használjunk. Az anyagot annak alkalmazása előtt óvjuk mindenféle fényhatástól.

Kiszerelések

A Point 4 fecskendős és unidose patronos kiszerelésben egyeránt rendelkezésére áll. Ahhoz, hogy a lejárati időn belül mindig egyazon minőséget garantáló anyaggal dolgozhasson mindkét kiszerelésnél tartsa be az anyag tárolására vonatkozó előírásokat.

Fecskendős kiszerelés: A kompozit kifolyásának  azaz, a felesleges anyagveszteség elkerülése végett  a szükséges anyag kinyomása után a  fecskendő kinyomóját mindig csavarja két fordulattal vissza. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a kompozit a fecskendő kupakjába folyjék, illetve, hogy az nyomás alá kerüljék és így biztosíthatjuk az anyag folyamatos és problémamentes  használatát.

Az unidose patronok : csak egyszeri felhasználásra alkalmasak. Kérjük ezeket a páciensnél történt használata után ne zárja le újra.

A felszínekhez való kötődésről

Útmutató a megfelelő kötési erő eléréséhez.

1	 Izolálja a fogat áttetsző matricával. Kofferdám használata kimondottan ajánlott.

- A nedves dentinfelszín ellentétben a száraz illetve kiszárított dentinfelszínekkel  növeli  a legújabb generációjú adhezívek ( pl. Optibond Solo Plus ) kötőerejét.Figyelem: a nedves semmi esetre sem vérrel vagy nyállal „szennyezett” felszínt jelent.

- Mindig ügyeljen az anyagok felvitelének sorrendjére.

- Szenteljen időt a felszínnek megfelelő anyag kiválasztására.

- A klinikai tesztek lehetővé teszik a teljes savazási technika alkalmazását, azaz a dentin kondicionálást amennyiben arra lehetőség van.

- Ügyeljen, hogy a puszter levegője olajmentes legyen.

Alábélelő anyagok

Néhány fogorvos előnyben részesíti az alábélelő anyagok használatát. Kalcium hidroxid alábélelő használata nem szükséges amennyiben Optibond Solo Plus, Optibond FL vagy Optibond adhezivet használunk. Az egyedülálló üvegtöltésű technológiánknak és a magas kötőerőnek köszönhetően  a Kerr Optibond Solo Plus pótolja a hagyományos alábélelő anyagok használatát.

Optibon Solo Plus

Az ön által választott Point 4 kit, amint azt ön is láthatja azt az Optibond Solo Plus adhezívet tartalmazza melynek használatát minden Kerr kompozithoz javasoljuk. Az Optibond Solo Plus 15 % ban  ugyanazzal a bárium üveg részecskékkel töltött melyeket a Point 4 kompozitban használunk. Ez az egyedülálló technika biztos védelmet nyújt a tömítetlenségi hibák elkerülésére mivel az anyag penetrációja a felszín teljes egészében a lehető legtökéletesebb. Ebből adódóan az Optibond Solo Plus igazi  szerkezeti adhezívként funkcionál ellentétben a töltetlen vagy a nano töltésű ragasztokkal. Az Optibond Solo Plus etanol bázisú anyag amely szemben az aceton bázisú anyagokkal nem teszi szükségessé az adhezív  felszínekre történő többszöri felhordását. Az Optibond Solo Plus mind direkt mind indirekt eljárásokhoz alkalmazható.

Az Optibond Solo Plus mind flakonos mind patronos kiszerelésben rendelkezésre áll. A Kerr 5,860,806 szám alatt levédett patronos kiszerelése volt az első amely lehetővé tette, hogy az anyag mindig érintetlenül az eredeti frissességében kerülhessék felhasználásra.

Optibond Solo Plus flakon használata

- A flakont használat előtt rázza fel.

- Cseppentsen egy csepp anyagot a keverőtálkába

- Merítse bele a Kerr applikátort az anyagba

A point 4 kompozit direkt technikájú beragasztása

zománcra / dentinre Optibond Solo Plussal

- Izolálás és szárítás

- A zománcfelszíneket savazza fel Kerr 37,5 %-os foszforsavval 15 másodpercig, majd savazza fel a dentin felszíneket is 15 másodpercig. Így a zománc 30 a dentin felszínek pedig 15 másodpercig kerülnek felsavazásra. Mossa le a savat és győződjék meg arról, hogy nem maradt sav maradék a felszíneken.

- Gyengéden fújja le a felszínt, de ne szárítsa ki.

- Hordjon fel egy vékony réteg Optibond Solo Plust és ígyekezzék azt 15 másodpercen keresztül minden felszínre felvinni.

- 3 másodpercen keresztül terítse szét az anyagot levegő segítségével

- Polimerizálja az anyagot 20 másodpercen keresztül

- Vigye fel a kompozitot és polimerizálja ki.

A Point 4 kompozit behelyezése

A Point 4 optimalizált részecske nagyságú kompozit igen széles színválasztékban áll az Ön rendelkezésére. Azok közelebbi megismeréséhez ajánljuk, hogy tanulmányozza a Point 4 színválasztékának útmutatóját melyet a továbbiakban megtalál.

- Válassza ki a kívánt színt

Ha fecskendővel dolgozik a szükséges anyag kinyomása után a  fecskendő kinyomóját mindig csavarja két fordulattal vissza. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy a kompozit nyomás alatt maradják.

Ha unidose patronnal dolgozik akkor helyezze a patront a kinyomó-pisztolyba

Helyezze az unidose patron végét a preparáció elérhető legmélyebb pontjába. Az anyagot lassan de folyamatos nyomás mellett applikálja.

- Az egymást követő rétegek ne legyenek 2 mm-nél vastagabbak. Adaptálja a kompozitot minden réteg után, hogy az anyag tökéletesen illeszkedjék a falakhoz.

- Polimerizáljon minden réteget 40 másodpercig. Többfelszínű tömések esetében minden oldalt polimerizáljon 40 másodpercen keresztül.

A Point 4 színválasztékának útmutatója

A Point 4 a VITA színek széles skálájával és rendelkező anyag, mely alap és opák anyagokban is rendelkezésére áll. Ezeken kívül még hat más ( 3 translucent és három extra világos színben is rendelkezésre áll.

Translucent színek : ( T1 T2 T3 )

A translucent színek segítségével relatív egyszerűen készíthető el a legmagasabb esztétikai igényeknek tökéletesen megfelelő restauráció. Ezen színeket igen vékony rétegben a kiválasztott színű restauráció köré applikálva elérhető a legtökéletesebb kaméleon effektus. A három transzparens szín bármelyike magába a restaurációba igen kis mennyiség használatával is beépíthető. Ezáltal az a restaurációnak valódi és virtuális mélységet ad.

T1 tiszta translucencia. Élethű restaurációt ad a kaméleon effektus igazi megteremtésével.

T2 gyengén sárgás árnyalat

T3 gyengén szürkés árnyalat

Extra light színek ( XL1 XL2 XL3 )

Az extra világos színek nagy segítséget adnak a fogfehérített fogak restaurációjához. Ezek a színek világosabbak mint a legvilágosabb VITA szín ( B1 )  Az extra világos színek közül a legvilágosabb az XL3 szín.

A színek felsorolása

Az alábbiakban  felsoroljuk a Point 4 optimalizált részecskenagyságú kompozit színválasztékát.

Alap színek			Translucent színek			Extra világos színek

A1		B4			T1					XL 1

A2		C1			T2					XL2

A3		C2			T3					XL3

A3,5		C3		   Opák színek

A4		C4		A2		B1

B1		D2		A3		B2

B2		D3		A3,5		C2

B3		D4		A4		D2

A színek a fecskendő kupakjához közel eső részen kerülnek feltüntetésre. A unidose kapszuláknál a szín ugyancsak jól láthatóan fel van tüntetve.

A unidose kapszulához való adagoló pisztoly a következőképpen sterilizálható

Autoklávban 30 percen keresztül 132°C-on

OptiGuard

A Kerr Optiguard egy kompozit réskitöltő anyag amely minden kompozitrestauráció utolsó rétegegeként hordandó fel.

A modern finírozó eszközök apró sérüléseket okozhatnak a kompozit és a zománcfelszíneken egyaránt. E réskitöltő anyag felhordásával megnövelhetjük a restauráció élettartamát.

Használati útmutató

OptiGuard

- A kész restaurációt mossa le és szárítsa meg.

- A restaurációt és a zománcszéleket kb. 2 mm-es körben egyaránt savazza fel Kerr 37,5%-os foszforsavval 15 sec. keresztül

- A fogat alaposan mossa le és szárítsa meg

- Hordjon fel egy Kerr applikátor segítségével az így előkészített felszínre egy vékony réteg Optiguardot. Az anyagot levegő segítségével terítse szét.

- Polimerizálja 20 sec. keresztül

- Vizsgálja meg az okklúziót

*FIGYELEM: Foszforsavat tartalmaz. Bőrrel, szemmel,  illetve lágyszövettel való érintkezését kerülje el. Ha véletlenül ez mégis bekövetkezik akkor az érintett felületet bő vízzel öblítsük le. Konzultáljon szemésszel. Semmi esetre sem szabad az anyagot lenyelni.

**FIGYELEM: Bőrrel, szemmel,  illetve lágyszövettel való érintkezését kerülje el. Az anyag kontaktdermatitist okozhat.

***FIGYELEM: A kipolimerizálatlan kompozitanyag kontaktdermatitist okozhat. Bőrrel, szemmel,  illetve lágyszövettel való hosszabb ideig tartó érintkezését kerülje el.

Felelősségkorlátozások

A Kerr cég írásos vagy szóbeli ajánlásait Önnek mint fogorvosnak a Kerr termékek használatakor be kell tartania. Ezen ajánlások nem terjednek ki a Kerr cég felelősségére akkor ha az orvos ezen anyagokat  az anyagok használati céljától eltérő felhasználásra alkalmazza. Az orvos minden olyan estben átveszi az összes felelősséget, ha az anyagokat nem előírás nem rendeltetés szerint használja.

Anyag illetve gyártási hibák esetében a Kerr köteles azt választása szerint kompenzálni az anyag cseréjével, más anyag kiváltásával, vagy a vételár visszafizetésével. Az anyag hiányos csomagolása esetén a Kerr az anyagot pótlás