# PREMISE

# Három módozatú kompozit restaurációs anyag

A PREMISE fényrekötő műgyanta alapú, közvetlen felvitelre szolgáló kompozit fogászati restaurációs anyag. A háromféle töltőanyagot használó (három módozatú) PREMISE kiváló polírozhatóságot, nagyfokú mechanikai szilárdságot és csökkentett mértékű polimerizációs zsugorodást biztosít. Az anyag minden restaurációs eljáráshoz javallt.

Mivel a PREMISE hűtésére nincs szükség, ajánlatos a kompozitot szobahőmérsékleten tárolni.  A termék lejárati ideje a gyártástól számított 3 év.  A lejárati időpont mind a fecskendőkön, mind az Unidose® patronokon fel van tüntetve.  A lejárati dátum után ne használja fel a terméket.

Ajánlott, hogy egy megbízható, nagy teljesítményű és látható fényforrást  (mint pl. az Optilux 501, L.E.Demetron I, L.E.Demetron II, vagy a Demi) használjon e termék polimerizálására.  Megjegyzendő, hogy a PREMISE iniciátora a kámforkinon, amelynek kb. 465 nm az aktiválódási tartománya.

Gondosan ügyelni kell arra, hogy az anyagot a felhasználás előtt semmilyen fényhatás ne érje.

TUDNIVALÓK:

Az Ön által vásárolt kompozit fecskendős és Unidose kiszerelésben egyaránt rendelkezésre áll. Ahhoz, hogy a lejárati időn belül mindig egyazon minőséget garantáló anyaggal dolgozhasson, mindkét kiszerelésnél tartsa be az anyag kezelésére és tárolására vonatkozó előírásokat.  Kérjük, kövesse az Ön által vásárolt kiszerelésre vonatkozó ajánlásokban foglaltakat.

Fecskendős kiszerelés:  A fecskendő optimális kihasználása érdekében a következőt kell tennie:  a szükséges mennyiségű kompozit kinyomása után mindig csavarja vissza két fordulattal a fecskendő kinyomóját.  Ezáltal elkerülhető, hogy az anyag a kupakba folyjon, és biztosítható a kompozit folyamatos és problémamentes felhasználása.

Unidose kiszerelés:  Az Unidose patronok kizárólag egy betegnél használhatók fel.  Az Unidose patront ne zárja vissza és/vagy ne használja fel újra a terméket, ha az anyagot egy adott betegnél már használta.

## A BEHELYEZÉS ELŐTT – JAVASLATOK A MEGFELELŐ RAGASZTÁSHOZ

- Izolálja a fogat a szomszédos fogaktól. Használjon vékony, áttetsző matricát. Kofferdám használata kimondottan ajánlott.

- A nedves dentin felszínekről (ellentétben a száraz és kiszárított dentinnel) kimutatták, hogy a modern kötőanyagok (mint például az OptiBond Solo Plus, OptiBond FL, vagy az OptiBond All-In-One) kötőerejét ténylegesen növelik. Megjegyzés: A „nedves” semmi esetre sem vérrel vagy nyállal szennyezett felszínt jelent.

- Szigorúan tartsa be a jelen használati utasításban is szereplő felviteli sorrendet.

- Szánjon egy kis időt a kötés helyéül szolgáló felszín meghatározására.

- Ajánlatos a dentin maratása.

- Ügyeljen arra, hogy a puszter levegője olajtól és egyéb szennyezőanyagoktól mentes legyen.

## OPTIBOND SOLO PLUS és OPTIBOND ALL-IN-ONE

Készlet formájában vásárolt PREMISE velejáró tartozéka az OptiBond Solo Plus. Ez a bond minden Kerr kompzithoz ajánlott. Az OptiBond Solo Plus 15%-ban ugyanazzal a 0,4 mikron átmérőjű bárium-üveggel töltött, mint ami Kerr Point 4 kompozitban található.  Ez az egyedülálló technológia nagyfokú védelmet nyújt a tömítetlenségi hibák ellen, ugyanakkor pedig nagyfokú kötőerőt biztosít a felszínek széles skálájánál.  A töltőanyag nem csupán megerősíti a hibrid zónát, hanem a dentin-csatornákba behatolva igazi „szerkezeti bondot” hoz létre.  Az OptiBond Solo Plus esetében az adhéziót segítő anyagok etanol oldószerben vannak, ami nagymértékben csökkenti az acetonbázisú ragasztóknál megszokott többrétegűség és az állandó újrafelvitel szükségességét. Az OptiBond Solo Plus mind direkt, mind indirekt technikájú (ragasztóanyaggal együtt történő) kötések alkalmazásához javallott.

Az OptiBond Solo Plus mind flakonos, mind Unidose kiszerelésben rendelkezésre áll.  A Kerr Unidose kiszerelése volt az első, amely komoly előrelépést jelentett a fertőzések visszaszorítása terén, és lehetővé tette azt, hogy az egyes kötési eljárásokhoz mindig friss ragasztóanyag álljon rendelkezésre. Ezt a kiszerelést az U.S. 5 860 806 számú szabadalom védi.

Az OptiBond Solo Plus ún. „total-etch” (teljes maratásos) ragasztóanyag.  Az OptiBond All-In-One egykomponensű, „self-etch” (önsavazó) ragasztóanyag, amely a PREMISE anyaggal együtt is használható.

## A PREMISE KÖZVETLEN, ZOMÁNCRA/DENTINRE TÖRTÉNŐ RÁRAGASZTÁSA AZ OPTIBOND SOLO PLUS TERMÉKKEL – TELJES SAVSAZÁSOS TECHNIKA

- Izoláljon és szárítson.

- Vigyen fel Kerr Gel Etchant*-ot a fogzománcra és a dentinre 15 másodpercre.

- Alaposan öblítse le, ügyelve, hogy az összes savat eltávolítsa.

- Kicsit szárítsa, de ne szárítsa ki teljesen.

- Amennyiben flakonos kiszerelésű Solo Plus terméket használ, kissé rázza fel a flakont az adagolás előtt.  Ha Unidose (patronos) kiszerelésű Solo Plus-t alkalmaz, csavarja el a kapszulát középen, és a törzsrészét dobja ki.

- Vigye fel az OptiBond Solo Plus terméket a zománc/dentin felszínére könnyed ecsetelő mozdulatokkal, 15 másodpercre.

- KISSÉ terítse szét az anyagot puszterrel, maximum 3 másodpercig alkalmazva a levegőáramot.

- Polimerizálja 20 másodpercig**.

- Vigye fel a PREMISE kompozitot.

Megjegyzés: A Kerr által gyártott eldobható keverőtálcák, savazógél-hegyek és applikátorhegyek kizárólag egyszer használatosak.

## A PREMISE KÖZVETLEN RÁRAGASZTÁSA A ZOMÁNCRA/DENTINRE AZ ALL-IN-ONE TERMÉKKEL – ÖNSAVAZÉSOS TECHNIKA

- Készítse elő a kavitást.  Mossa ki alaposan vízpermettel, majd levegővel szárítsa (Ne szárítsa túl).

Megjegyzés: Az optimális kötéshez az OptiBond All-In-One ragasztó alkalmazása előtt a zománc széleket mindig ferdére kell preparálni.

- Rövid ideig rázza az OptiBond All-In-One ragasztó flakonját.

Megjegyzés: Az első használat alkalmával erőteljesen rázza az OptiBond All-In-One ragasztó flakonját 10 másodpercig.

- Adagolás palackból: Cseppentsen 2-3 csepp OptiBond All-In-One ragasztót egy tiszta keverőtálcába.  Ezt követően azonnal helyezze vissza a kupakot.

- Unidose™ felvitel (KIZÁRÓLAG EGY BETEGHEZ VALÓ HASZNÁLATRA):  Nyissa ki az Unidose patront és helyezze bele az applikátort úgy, hogy a hegye átitatódjon.

- Az eldobható applikátorral vigyen fel bőséges adagot az OptiBond All-In-One ragasztóból a zománc/dentin felszínére. 20 másodpercig ecsetelő mozgással simítsa a felszínt.

- Vigyen fel egy második adag OptiBond All-In-One ragasztót, és azt is simítsa el 20 másodpercen át tartó ecsetelő mozgással.

- Olajmentes levegővel 5 másodpercig szárítsa a ragasztót először enyhe légárammal, majd közepes erősségű légárammal.

- Polimerizálja 10 másodpercig*.

- Applikálja kompozitot a gyártó utasításai szerint.

A PREMISE KOMPOZIT FELVITELE

A PREMISE igen széles színválasztékban áll rendelkezésre.  A különböző színekkel és azok felhasználásával kapcsolatban „A PREMISE színrendszer bemutatása” című rész tartalmaz bővebb információt.

A PREMISE csökkentett polimerizációs zsugorodásának köszönhetően 2,5 mm-es lépésekben lehet haladni.  Kérjük, ne felejtse el, hogy minden egyes réteget kiváló minőségű polimerizáló lámpával, mint például az Optilux 501,  L.E.Demetron I, L.E.Demetron II, vagy a Demi teljesen polimerizáljon.

- Válassza ki a kívánt árnyalatot/árnyalatokat.

- Fecskendős kiszerelés:  A szükséges anyag kinyomása után a nyomáscsökkentés érdekében a fecskendő kinyomóját mindig csavarja vissza két fordulattal.

- Unidose kiszerelés: A patront helyezze be és megfelelően igazítsa el az adagolópisztolyban. Helyezze az Unidose patron végét a preparáció legmélyebb részébe.

FIGYELEM: Lassan, egyenletes nyomással nyomja ki az anyagot.  Az egymást követő rétegek ne legyenek 2,5 mm-nél vastagabbak.

- Minden réteg felvitele után simítsa el a kompozitot, hogy tökéletes legyen illeszkedése a falakhoz.

3.	 Polimerizáljon minden réteget 40 másodpercen keresztül.**

4.	 Amennyiben többszörös felszínnel van dolga, minden egyes felszínt világítson meg az ajánlott ideig.

A PREMISE SZÍNRENDSZER BEMUTATÁSA

A PREMISE opák és testszínei a VITA színrendszeren alapulnak. Ezen túlmenően az esztétikai és restaurációs célkitűzések megvalósítását 4 egyedi áttetsző és 2 extra világos szín segíti. Ezen speciális színek részletes bemutatása az alábbiakban olvasható.

Áttetsző színárnyalatok

Az áttetsző színek segítségével viszonylag könnyen készíthetők rendkívül esztétikus hatású restaurációk.  Nagyon vékony utolsó rétegként alkalmazva, ezek a speciális színek a legtökéletesebb kaméleoni hatás kialakítását teszik lehetővé a fogorvos számára.  Cégünk célja az, hogy minden restauráció esztétikus kiképzéséhez a megfelelő eszközt adja a fogorvos kezébe.

Mindegyik áttetsző színnek meghatározott kontrasztaránya és árnyalata van. A körülbelüli értékeket és a leírást az alábbi táblázat tartalmazza:

| Szín | Leírás | Kontrasztarány | Áttetszőség (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Borostyán | Sárga/piros | 45-55 | 45-55 |
| Szürke | Szürke | 45-55 | 45-55 |
| Színtelen | Nincs árnyalat | 45-55 | 45-55 |
| Szuper színtelen | Nincs árnyalat | 20-30 | 75-80 |

Extra világos színek (XL1, XL2)

Az extra világos színárnyalatok nagy segítséget adhatnak a fehérített és a nem állandó fogak színbeli egyeztetésénél. Mindkét szín világosabb, mint a legvilágosabb VITA szín. Ezen színek jobb megismerése érdekében ajánlott előbb némi szájon kívüli tapasztalatot szerezni.

A színválasztás folyamatát a Starter (kezdő) és a Master (haladó) készletben található színskála segíti. A színskála fülei pontosan mutatják azt, hogy az egyes színek milyenek lesznek a polimerizálást követően.

Tömöríthető színek

A hátsó kompozit tömések készítéséhez háromféle tömöríthető szín áll rendelkezésre. Ezek a – VITA színrendszer szerint számozott – színek a többi PREMISE színnél nagyobb viszkozitással rendelkeznek.  Bár a többi színhez hasonlatosan ezeket is a három módozatú technológia jellemzi, a tömöríthető színeknek nagyobb a töltőanyag tartalma. Ennek következtében a tömöríthető anyagok zsugorodási értéke valamivel kisebb, mint az egyéb színeké.  A tömöríthető színek ajánlott rétegvastagsága így 3 mm, ami a fogorvos számára időmegtakarítást jelent a restaurációs folyamat során.

A PREMISE kompozit rendszer színválasztéka a következő:

Testszínek:	A1 A2 A3 A3.5 A4

B1 B2 B3 B4

C1 C2 C3 C4

D2 D3 D4

Opák színek:		A2 A3 A3.5 A4

B1 B2 C2

D2

Áttetsző színek:		Borostyán

Szürke

Színtelen

Szuper színtelen

Extra világos színek:	XL1

XL2

(az XL2 fehérebb, mint az XL1)

Tömöríthető színek:	A3 A3.5 A4

Sterilizálási irányelvek az Unidose kompozit-pisztolyhoz:  Autoklávos gőzölés: 30 percig, 132 °C-on (270 °F).

OPTIGUARD

Az OptiGuard olyan réskitöltő kompozit anyag, amely valamennyi kompozit restauráció utolsó rétegeként hordható fel.  A korszerű finírozó anyagok által esetlegesen okozott apró repedések a kompozit idő előtti elkopását és a felszín alatti burjánzás folytatódását eredményezhetik.  Az OptiGuard felvitele megnövelheti annak esélyét, hogy a restauráció kopásállóbb és hosszabb élettartamú lesz.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS -- OPTIGUARD

- A kész restaurációt öblítse le és szárítsa meg

- Kerr Gel Etchant* alkalmazásával 15 másodpercen keresztül savazza a restauráció felszínét és a zománcszéleket kb. 2 mm-es szélességben.

- Alaposan öblítse le, és szárítsa meg a fogat olajmentes levegőjű puszterrel.

- Az OptiGuard kis mennyiségét töltse be keverőtálcába, majd Kerr applikátor segítségével vékony rétegben hordja fel a savazott felszínre.  Az anyagot levegő segítségével egyenletesen terítse szét.

- Világítsa meg fénnyel a felszínt 20 másodpercen keresztül.**

- Ha szükséges, vizsgálja meg az okklúziót.

* VIGYÁZAT: Foszforsavat tartalmaz. Kerülje a szemmel, bőrrel és lágy szövettel való érintkezést. Amennyiben a szembe kerül, vagy bőrrel érintkezik, azonnal mossa le vízzel. Szembe kerülés esetén forduljon orvoshoz. Belsőleg nem alkalmazható.

** Ajánlott polimerizációs időtartamok:    A Demi, 5 másodperc, L.E.Demetron II, 5 másodperc; L.E.Demetron I, 10 másodperc; vagy az Optilux 501 Boost fokozatban 10 másodperc, Ramp fokozatban 20 másodperc, vagy Regular fokozatban 20 másodperc.  Minden más lámpa esetén a gyártó utasításait kell követni.

FIGYELEM: A kipolimerizálatlan metakrilát műgyanta kontakt dermatitist okozhat és a fogpulpa sérülését eredményezheti. Bőrrel, szemmel, illetve lágyszövettel való érintkezése kerülendő. Bőrre vagy szembe kerülése esetén azonnal le kell öblíteni bő vízzel.

## Korlátozott garancia – A Kerr cég felelősségének korlátozása

A Kerr cég – akár szóbeli, akár írásos – szakmai tanácsainak célja a fogorvosok segítése a Kerr termékek használatában. A Kerr termékek helytelen használatából származó összes kockázat és kártérítési felelősség a fogorvost terheli. Gyártási vagy anyaghiba esetén a Kerr cég felelőssége – a Kerr cég választása szerint – a hibás termék vagy termékrész cseréjére, vagy a hibás termék tényleges költségének a visszafizetésére korlátozódik. Ennek a korlátozott garanciának az érvényesítése érdekében a hibás terméket vissza kell juttatni a Kerr céghez. A Kerr cég semmilyen esetben sem vállal felelősséget a közvetett, alkalomszerű vagy következményes károkért. A FENTIEKBEN FOGLALT KONKRÉT RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A KERR CÉG SEMMILYEN – KONKRÉT VAGY BELEÉRTETT – GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE A TERMÉKLEÍRÁSRA, MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.