TAKE 1®

Polivinil-sziloxán lenyomatanyag rendszer

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Take 1® putty 	0-s típus: Igen nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® patron, alaplenyomat, gyorsan kötő	1-es típus: Nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® patron, alaplenyomat , normál kötésidejű	1-es típus: Nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® patron, alaplenyomat, gyorsan kötő	1-es típus: Nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® patron, alaplenyomat, szuper gyorsan kötő	1-es típus: Nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® Volume™ alaplenyomat, normál kötésidejű	1-es típus: Nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® Volume™ alaplenyomat, gyorsan kötő	1-es típus: Nagy konzisztenciájú – Heavy Body

Take 1® patron médium viszkozitású, normál kötésidejű	2-es típus: Közepes konzisztenciájú – Medium Body

Take 1® patron médium viszkozitású, gyorsan kötő 	2-es típus: Közepes konzisztenciájú – Medium Body

Take 1® patron médium viszkozitású, szupergyorsan kötő	2-es típus: Közepes konzisztenciájú – Medium Body

Take 1® patron, híganfolyó, normál kötésidejű	3-as típus: Kis konzisztenciájú – Light Body

Take 1® patron, híganfolyó, gyorsan kötő	3-as típus: Kis konzisztenciájú – Light Body

Take 1® patron, híganfolyó, szupergyorsan kötő	3-as típus: Kis konzisztenciájú – Light Body

Take 1® Unidose™ híganfolyó, normál kötésidejű	3-as típus: Kis konzisztenciájú – Light Body

Take 1® Unidose™ híganfolyó, gyorsan kötő	3-as típus: Kis konzisztenciájú – Light Body

Általános leírás

A Take 1® egy polivinil-sziloxán-ból álló, komplett lenyomatanyag rendszer, mely alkalmas koronához vagy hídhoz, fog nélküli szájból vagy implantátumokról történő mintavételre. A Take 1® anyagrendszer ötféle viszkozitásban kapható, három kiszerelésben és többféle kötésidejű változatban létezik. A Take 1® lenyomatok a tökéletes részlet visszaadási tulajdonságokkal rendelkeznek és a szájból is könnyen eltávolíthatóak.

Az alacsony viszkozitású, híganfolyó korrekciós anyag (Wash) kapható patronos és a Unidose™ fecskendős kiszerelésű egyszer használatos formában is. Az alaplenyomatanyag (Tray)  patronos, és a lenyomatanyagkeverő gépekbe való Volume™ 5:1 kiszerelésben is rendelkezésre áll. A Take 1® háromféle kötési sebességet kínál: Normál, gyors, és szupergyors kötési idő. A Take 1® rugalmas lenyomatanyag a putty/wash technikához való kiszerelésben is kapható.

TAKE 1® PATRON RENDSZER

A patron behelyezése a kinyomó pisztolyba

1.	A kinyomó hátulján lévő fém kart nyomja fel (a dugattyúval való összeillesztés felé), majd húzza vissza egészen a dugattyúval való összeillesztésig.

2.	Emelje fel a záróelemet a kinyomó tetején, így szabaddá válik a patron behelyezésére szolgáló rés.

3.	Helyezze be a patront a nyakán lévő rovátkával lefelé, hogy az illeszkedjen a kinyomóban lévő kiemelkedéshez.

4.	A patron helyzetének rögzítéséhez pattintsa rá a záróelemet.

A keverőhegy patronhoz illesztése

1.	Tartsa a patront a kupakjával maga felé, és forgassa el a kupakot 90 fokkal, az óramutató járásával ellentétes irányba. Mozdítsa el a kupakon lévő illesztőfület úgy, hogy az egybe essen a patronon lévő rovátkával.

2.	Húzza le a kupakot a patronról.

3.	Az első használat alkalmával csak kis mennyiségű anyagot nyomjon ki a patronból, így biztosítva azt, hogy azonos mennyiség nyomódjon ki a patron mindkét oldalából. Törölje le a felesleges anyagot a patronról.

4.	Fogja a keverőszárat, és hozza egy vonalba a jelzőfület a patronon lévő rovátkával. Nyomja a keverőszárat a patronra. Forgassa el 90 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba, hogy rögzítse a keverőszárat a patronon.

Az intraorális csúcs rögzítése a keverőszárhoz

1.	Helyezze be az intraorális csúcs kerek végét a keverőszárba.

2.	Nyomja be az intraorális csúcsot a keverőszárba. Amikor az intraorális csúcs a helyére pattan kattanó hangot kell hallania.

A TAKE 1® VOLUME™ RENDSZER AKTIVÁLÁSA

1.	A Volume™ újrafelhasználható patron visszatartó karjának visszahúzásához nyomja meg a kioldó kart.

2.	Helyezze be a Take 1® Volume™ utántöltő fiolákat az újrafelhasználható tartópatronba. A kupakon és a patronon lévő hornyok egy vonalba hozásához határozott mozdulattal nyomja be az anyagot a patronba, hogy az a helyén rögzüljön, és biztosítsa az aktiválódást.

3.	Helyezze be az összeszerelt Take 1® Volume™ rendszert a keverőgépbe.

4.	Az első használat előtt csak kis mennyiségű anyagot nyomjon ki, így biztosítva azt, hogy azonos mennyiség nyomódjon ki a patron mindkét oldalából. A keverőszárat felszerelése előtt törölje le a felesleges anyagot a patronról.

5.	Illessze fel a keverőszárat, zárja le a visszatartó kart, és adagolja a kívánt mennyiséget.

6.	Távolítsa el az újrafelhasználható tartópatronról a kupakokat valamint a kiürült utántöltő fiolákat, és dobja ki azokat.

A TAKE 1® UNIDOSE™ FECSKENDŐ AKTIVÁLÁSA

1.	Vegye ki a Take 1® Unidose™ fecskendőt a fóliás csomagolásból.

2.	Az illesztőfülek és a fecskendőben lévő rovátkák egy vonalba hozásához csavarja el a fehér adagolóhegyet 90 fokkal.

3.	Nyomja le határozottan az adagolószárat. Amikor a fecskendő megfelelően aktiválva van, egy kattanás hallható.

4.	A lenyomatvevő anyag most adagolásra kész.

A TAKE 1® PUTTY ALAPLENYOMATANYAG KEVERÉSE

- Hordjon fel vékony rétegben Kerr VPS kanálragasztót a kiválasztott lenyomatkanálra. A legnagyobb tapadás elérése érdekében hagyja legalább 10 percig levegőn száradni.

- Mérjen ki azonos mennyiséget a Take 1® bázisból és a katalizátorból.

- Keverje gyurmaszerűen a bázist és a katalizátort mindaddig, amíg az homogén színű nem lesz (kb. 30 másodperc).

- Helyezze az összekevert alapot a ragasztóval bevont kanálra.

- Az Ön által alkalmazott technika határozza meg, hogy szükség van-e spacer (helykitöltő) használatára. Ha már behelyezte a szájba, hozza a kanalat nem túl erős nyomás alkalmazása nélkül a kívánt pozícióba és tartsa azt ott addig, amíg az anyag teljesen meg nem köt.

- Távolítsa el a kanalat a szájból úgy, hogy annak szélei mentén lefelé irányuló nyomást gyakorol a kanálra.

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A LENYOMATVÉTELHEZ

1.	Az eljáráshoz válasszon ki egy megfelelő lenyomatkanalat. Gondoskodjon arról, hogy az megfelelően illeszkedjen a beteghez, és elegendő hely legyen ahhoz, hogy a lenyomatvevő anyag körülvegye az előkészített fogat.

2.	Mindig Kerr VPS ragasztót használjon a lenyomattálcákhoz. A legnagyobb tapadás elérése érdekében hagyja legalább 10 percig levegőn száradni. A Kerr VPS ragasztó oldószert tartalmaz. Jól szellőzött helyiségben használja, és kerülje el a bőrrel vagy szemmel való érintkezést, viseljen védőkesztyűt és szemvédő eszközt a ragasztó használata során.

3.	Mindig légtelenítse a patront (kis mennyiségű anyag kipréselésével a patron mindkét oldalából), és új keverőszár felhelyezése előtt mindig törölje le a patron hegyét.

4.	Egyenletes, közepes nyomással nyomja ki az anyagot a keverőszárból.

5.	Az optimális lenyomatvételhez tartsa szárazon a munkaterületet.

6.	Vigyen fel a hígan folyó (Wash) anyagot a preparáció köré körkörös mozdulatokkal, de figyeljen arra, hogy az intraorális csúcsot mindig tartsa az anyagban a buborékképződés elkerülése érdekében. A kötési idő a keverés kezdetétől számítva 2:00 perc a Take 1® normál kötési idejű anyag esetében, 1: 30 perc a Take 1® a gyorskötésű anyag esetében, és 1: 00 perc a Take 1® szupergyors kötési idejű anyag esetében.

7.	Töltse be a kanálba az alapot (Tray material) az. A betöltés során tartsa a keverőhegyet a lenyomatvevő anyagban annak érdekében, hogy elkerülje a levegőzárványokat a végső lenyomatvételnél.

8.	A szájüregből való eltávolítás előtt ellenőrizze az anyagokat, hogy megkötöttek-e. A teljes kötési idő a keverés kezdetétől számítva 5:00 perc a Take 1® normál kötési idejű anyag esetében, 4:00 perc a Take 1® gyorskötésű anyag esetében, és 2:30 perc a Take 1® szupergyors kötési idejű anyag esetében.

9.	Hagyja a helyén a keverőszárat minden használat után, vagy helyezze vissza a patron kupakját. A keverőszár vagy a patron kupakja önlezáró eszközként működik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

•	Aktív ként, alumínium-kloridot vagy nitrogénvegyületeket tartalmazó termékek (vas-szulfát tartalmú összehúzó fonalak, poliszulfid anyagú lenyomatvevő anyagok, latex kesztyűk stb.) érintkezése ezzel a termékkel befolyásolhatja a polivinil-sziloxán anyag kötési reakcióját. Ezen anyagok használata után a területet alaposan le kell öblíteni, hogy minden anyagmaradvány eltávozzon. Ha az összehúzó fonalakat latex tartalmú kesztyűvel érintjük, megelőzhetjük a lenyomatvevő anyag megkötését azon a területen, ahol a kesztyű az összehúzó fonallal érintkezik.

•	Ha a modellt kézi keverésű gipszből kívánjuk elkészíteni akkor a kiönt és előtt legalább 1 órát várjunk a legjobb eredmény elérése érdekében.

•	A lejárati időpont után az anyag nem használható fel.

MODELL-ÖNTÉS

A vákum alatt kevert gipsszel a lenyomat már a mintavétel után számított 20 perc múlva kiönthető. Ha a gipsz kézzel kevert , akkor várjunk a kiöntéssel 1 órát.

A lenyomatok a pontatlanság veszélye nélkül akár 14 napig kiönthetőek.

TÁROLÁS

Szobahőmérsékleten tárolandó.

ELTARTHATÓSÁGI IDŐ

A lejárati időt illetően utalunk a külső csomagolásra. A lejárati dátum után ne használja fel a terméket.

FERTŐTLENÍTÉS

A lenyomatok 2%-os glutáraldehid oldattal biztonságosan fertőtleníthetőek. Kövesse a gyártó utasításait az oldat hígítására és hőmérsékletére, valamint az eljárás idejére vonatkozóan.

GALVANIZÁLÁS

A lenyomatokat galvanizálhatjuk. Az ajánlott galvanizáló oldatok a következők:

Ezüst galvanizáló oldat

Ezüst-cianid	21,43%

Kálium-cianid	57,14%

Kálium-karbonát	21,43%

Réz galvanizáló oldat

Vízmentes réz-szulfát	222–250 g

Tömény kénsav	75 ml

Fenol	10 ml vagy gramm

Etanol	25–50 ml

Desztillált víz	1,0 liter

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A KERR CÉG FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Kerr cég – akár szóbeli, akár írásos – szakmai tanácsainak célja a fogorvosok segítése a Kerr termékek használatában. Az ilyen jellegű tanácsok nem terjesztik ki a Kerr cég korlátozott garanciáját, és nem mentesítik a fogorvost a felhasználás és az alkalmazott módszerek felügyelete alól, melyekre a Kerr termékeivel kapcsolatban előre láthatóan számíthat. A Kerr termékek helytelen használatából származó összes kockázat és kártérítési felelősség a fogorvost terheli.

Gyártási – vagy anyaghiba esetén a Kerr cég felelőssége – a Kerr cég választása szerint – a hibás termék vagy termékrész cseréjére vagy a hibás termék tényleges költségének visszafizetésére korlátozódik. Ennek a korlátozott garanciának az érvényesítése érdekében a hibás terméket vissza kell juttatni a Kerr céghez. A Kerr cég semmilyen esetben sem vállal felelősséget a közvetett, előre nem látható, vagy következményes károkért.

A FENTIEKBEN FOGLALT KONKRÉT RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A KERR CÉG SEMMILYEN – KONKRÉT VAGY BELEÉRTETT – GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE A TERMÉKLEÍRÁSRA, MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.

## ISO SPECIFIKÁCIÓ #4823 ADATAI

|  | Take 1® Putty alap | Take 1® patron, rideg kanalanyag (Tray), gyorsan kötő | Take 1® patron, kanalanyag (Tray), normál kötésidejű | Take 1® patron, kanalanyag (Tray), gyorsan kötő | Take 1® patron, kanalanyag (Tray), szupergyorsan kötő | Take 1® Volume™ gépi utántöltő, kanalanyag (Tray), normál kötésidejű | Take 1® Volume™ gépi utántöltő, kanalanyag (Tray, gyorsan kötő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus / Tömörség | 0, igen nagy | 1, nagy | 1, nagy | 1, nagy | 1, nagy | 1, nagy | 1, nagy |
| Szín | Alap: Kékeszöld Katalizátor: Fehér | Lila | Kék | Kék | Élénkzöld | Kék | Kék |
| Feldolgozási idő, ± ¼ perc |  1:15 | 1:30 | 2:00 | 1:30 | 1:00 | 2:00 | 1:30 |
| Teljes kötési idő, ± ¼ perc |  4:15 | 4:00 | 5:00 | 4:00 | 2:30 | 5:00 | 4:00 |
| Összenyomásból adódó feszültség, % | 1,3 – 2 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 |
| Rugalmas alakvisszanyerés, % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Lineáris méretváltozás 24 óra alatt, % | <0,5 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Mintahűség | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő |
| Kompatibilitás a gipsszel | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő |

|  | Take 1® Patron Medium normál kötésidejű | Take 1® Patron Medium, gyorsan kötő | Take 1® Patron Medium, szupergyorsan kötő | Take 1® patron híganfolyó Normál kötési idejű | Take 1® patron híganfolyó , gyorsan kötő | Take 1® patron Híganfolyó, szupergyorsan kötő | Take 1® Unidose™ híganfolyó, normál kötésidejű | Take 1® Unidose™ híganfolyó, gyorsan kötő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Típus / Tömörség | 2, közepes | 2, közepes | 2, közepes | 3, alacsony | 3, alacsony | 3, alacsony | 3, alacsony | 3, alacsony |
| Szín | Zöld | Zöld | királykék | Narancssárga | Narancssárga | Sötétlila | Narancssárga | Narancssárga |
| Feldolgozási idő, ± ¼ perc | 2:00 | 1:30 | 1:00 | 2:00 | 1:30 | 1:00 | 2:00 | 1:30 |
| Teljes kötési idő, ± ¼ perc | 5:00 | 4:00 | 2:30 | 5:00 | 4:00 | 2:30 | 5:00 | 4:00 |
| Összenyomásból adódó feszültség, % | 2 - 7 | 2 - 7 | 2 - 7 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 10 |
| Rugalmas alakvisszanyerés, % | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Lineáris méretváltozás 24 óra alatt, % | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Mintahűség | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő |
| Kompatibilitás a gipsszel | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő | Megfelelő |